Óceán Lakásfenntartó Szövetkezet

kezelésében lévő lakóházak

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

2016

Óceánárok utca 9-23

Falemez utca 1-3-5-7-9-11,2-24

Intarzia utca 7-21, 16-28

Pácoló utca 1-5

Hajló utca 21-23, 37-47

Készítette:

Dobos Gábor

tűz-, és munkavédelmi tanácsadó

6-MvK6/92

AK-8/1999

Készült: Budapest, 2016. év február 10.

Készítette:					_________________________________ 
						           Dobos Gábor
						    Biz.szám: AK 8/1999

A szabályzatban foglaltakat tudomásul vette:			________________________________
							                           Rostás Lajos

A LAKÓHÁZ TŰZVÉDELMI HELYISMERETE

- HELYRAJZI SZÁM:				HRSZ: 76561/41, 42, 43, 45, 46, 47

- LAKÁSOK SZÁMA:				6 épület, 52 lépcsőház, 409 lakás, gk. tároló,

üzlethelyiség, kerékpártárolók, hobbiszobák

- TŰZVÉDELMI ADATOK

- OLTÓVÍZ KIVÉTELI LEHETŐSÉG:	Utcai föld feletti tűzcsapokból

- ÉPÜLET SZINTSZÁMA:			3 ill. 4

- FALI TŰZCSAPOK:			nincs

- TŰZJELZŐ RENDSZER:			nincs

- SZÁRAZ TŰZIVÍZ-HÁLÓZAT TŰZCSAP:	nincs

- IRÁNYFÉNY-HÁLÓZAT:			nincs

- GÁZFŐELZÁRÓ HELYE:			nincs

- VILLAMOS FŐKAPCSOLÓ HELYE:	Lakások mellett szintenként, ill. a Földszinten szekrényben

- KÖZÖS HELYISÉGEK KULCSAI:		bérlőknél és a szövetkezeti irodában

- TŰZ ESETÉN RIASZTANI KELL:

- KÖZPONTI SEGÉLYHÍVÓT		HÍVÓSZÁM: 112

- TŰZOLTÓSÁGOT			HÍVÓSZÁM: 105

- SZÜKSÉG ESETÉN
	MENTŐK			HÍVÓSZÁM: 104
	RENDŐRSÉG:			HÍVÓSZÁM: 107

- ÜGYVEZETŐ ELNÖK:

NÉV:				Rostás Lajos
	CÍM:				Bp., Intarzia utca 7. 
	TELEFON:			0620/2211510
	E-MAIL:			ocean1@vipmail.hu

- ILLETÉKES KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG

MEGNEVEZÉS:			Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség
	CÍM:			1131 Budapest, XIII. ker. Zsinór utca 8-12
	TELEFON:		+36-1-459-2371
	E-MAIL:		eszakpest@katved.gov.hu

- TŰZVÉDELEMÉRT FELELŐSÖK

A tulajdonosok, az épület és a helyiségek használói 		/továbbiakban: LAKÓK/

Az Ügyvezető elnök

A tűzvédelmi előadó, megbízott

TARTALOMJEGYZÉK

I.	BEVEZETÉS	6

II.	A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA	6

II.1	Területi hatálya	6

II.2	Személyi hatálya	6

II.3	Időbeli hatálya	6

II.4	Tárgyi hatálya	6

III.	A MAGÁNSZEMÉLYEK TŰZVÉDELEMMEL ÉS MŰSZAKI MENTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI	7

IV.	A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELADATÁRA, FELÉPÍTÉSÉRE, MŰKÖDÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDJÉRE, A FINANSZÍROZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK	8

V.	A LAKÓHÁZBAN GAZDÁLKODÓ TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓK TŰZVÉDELEMMEL ÉS MŰSZAKI MENTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI	10

VI.	A LAKÓHÁZ TŰZVÉDELMÉÉRT FELELŐS SZEMÉLYEK TŰZVÉDELMI FELADATAI	11

VI.1.	Tulajdonosok, bérlők tűzvédelmi feladatai	11

VI.2.	A Felügyelő Bizottság tagjainak tűzvédelmi feladatai	14

VI.3.	Az Ügyvezető Elnök képviselő tűzvédelmi feladatai	14

VI.4.	 Tűzvédelmi megbízott feladatai	16

VI.5.	 Karbantartó (gondnok) tűzvédelmi feladatai	17

VII.	TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁSSAL, OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÉS A MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK	19

VIII.	ÁLTALÁNOS RÉSZ	21

VIII.1.	A Lakóház és a gazdálkodó tevékenységet folytatók tűzvédelmi szabályzatkészítési kötelezettsége, jogszabályi követelmények	21

VIII.1.1	A Lakóház tűzvédelmi szabályzatkészítési kötelezettsége	21

VIII.1.2 A gazdálkodó tevékenységet folytatók tűzvédelmi szabályzatkészítési kötelezettsége	21

VIII.1.3 A Tűzvédelmi Szabályzat karbantartása	22

VIII.1.4 A tűzvédelmi dokumentációk kezelése	22

VIII.2.	 Értelmező rendelkezések, fogalmak	23

VIII.2.1 A tűzvédelmet érintő építészeti jellegű fogalmak	23

VIII.2.2 A tűzvédelmet érintő „szakmai” és a használatra vonatkozó fogalmak	24

VIII.2.3 A tűzvédelmi tájékoztatással kapcsolatos fogalmak	29

VIII.2.4 A rendeltetésszerű használat értelmezése a Lakóháznál	30

VIII.3.	 Általános tűzvédelmi létesítési követelmények, a használatra vonatkozó tűzvédelmi szabályok	30

VIII.3.1 Építmények általános tűzvédelmi követelményei	30

Alkalmazás	30

Épületszerkezetek tűzvédelmi követelményei	31

Villamos berendezések és világítások követelményei	32

Biztonsági jelek	32

VIII.3.2 A tűzveszélyességi osztályok és az osztályba sorolás szabályai	34

VIII.3.3 A használatra vonatkozó főbb tűzvédelmi szabályok	34

Általános tűzvédelmi használati szabályok	34

Tűzveszélyes tevékenység	35

Alvállalkozók, külső kivitelezők tűzveszélyes tevékenysége	36

Dohányzás és nyílt láng használata	37

Tárolás szabályai	38

Közlekedési utak	39

Tüzelő- és fűtőberendezések	40

Szellőztetés tűzvédelmi követelményei	40

Csatorna-hálózat tűzvédelmi követelményei	40

Villamos világítóberendezések tűzvédelmi követelményei	40

Villamos berendezések tűzvédelmi követelményei	40

Villámvédelem tűzvédelmi követelményei	41

Tűzoltó készülékek, felszerelés	42

Hő-és füstelvezető rendszer felülvizsgálata	43

VIII.4.	 A tűzvédelmi bírság	44

IX.	A HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ ESETI TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK	47

IX.1.	 A helyiségek és a Lakóház tűzveszélyességi osztályba sorolása	47

IX.2.	 A helyiségekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok	47

IX.2.1	Folyosók, lépcsőházak	47

IX.2.2	Tárolók, Hulladéktároló	48

IX.2.5	Lakószobák	50

IX.2.6	Fürdő-és mellékhelyiségek	50

IX.2.7	Konyha helyiségek	51

x.	TŰZ ÉS EGYÉB RENDKÍVÜLI ESEMÉNY JELZÉSE	52

XI.	A LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁG MŰKÖDÉSÉNEK, SZOLGÁLATELLÁTÁSÁNAK, TAGJAI DÍJAZÁSÁNAK SZABÁLYAI	55

XII.	A LAKÓHÁZ ÉPÜLETÉNEK JELLEMZŐI	55

XIII.	RENDELKEZŐ RÉSZ	57

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez (kivonat)	58

Tűzoltó készülékek fajtái és használatuk	61

Üzemeltetési napló tűzoltó készülékekhez	65

Tűzvédelmi eszközök ellenőrzési, karbantartási, felülvizsgálati ciklusai	66

Engedély tűzveszélyes tevékenység végzéséhez	71

- BEVEZETÉS

A Lakóház tűzvédelemmel összefüggő feladatait

- A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény,

- a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM. rendelet,

- az Országos Településrendezési és Építési Követelményekről (OTÉK) szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, továbbá

- az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról (OTSZ) szóló 54/2014. (XII. 05.) BM rendelet alapján a következők szerint határozom meg.

A Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) a Lakóház alapvető tűzvédelmi szabálya, amely a jogszabályok keretei között a Lakóház sajátosságainak figyelembevételével határozza meg tűzvédelmi tevékenység valamennyi fontos kérdését.

A Szabályzatban rögzítésre kerülő helyiség használati és tárolási szabályok betartása a lakók, a Lakóház területén dolgozók, vendégként a területen tartózkodók biztonságát szolgálja, ezért a dokumentumban foglaltak megismerése és megtartása mindenki közös ügye.

- A TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA

## II.1	Területi hatálya

Jelen Szabályzat területi hatálya kiterjed a fenti címek alatti Lakóházak valamennyi saját és bérelt tulajdonú területére, szabad tereire.

- II.2	Személyi hatálya

A Szabályzat személyi hatálya kiterjed a Lakóházak ideiglenes, vagy állandó lakóira, vendégeire, látogatóira, az alkalmi munkát végzőkre, alvállalkozókra és minden jogviszonyban álló (szállító, javító, karbantartó, szolgáltatást igénybevevő, ellenőrző, szerződésben levő más vállalkozás, vállalat, stb.) személyre, valamint a II.1 pontban meghatározott területen tartózkodókra.

- II.3	Időbeli hatálya

A Szabályzat időbeni hatálya elrendelésének időpontjától a visszavonásig terjed ki.

## II.4	Tárgyi hatálya

Jelen Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed a II.1 pontban ismertetett területen végzett minden olyan tevékenységre és tárolásra, melyekből a körülmények kedvezőtlen összejátszása során tűz keletkezésére lehet számítani. A Szabályzat meghatározott előírás, feladat, magatartási szabály – életkorra, nemre való tekintet nélkül – mindenki számára kötelező érvényű. A szabályzatban foglaltak nem megfelelő végrehajtása, vagy be nem tartása helyszíni bírság kiszabását, szabálysértési vagy büntetőeljárást, a Lakóház (lakók) részéről pedig kártérítési eljárást von maga után. A Szabályzatban foglalt előírásoktól eltérni csak az Ügyvezető elnök, Felügyelő Bizottság engedélyével szabad, a Szabályzat módosítása legalább középfokú tűzvédelmi szakképesítéshez kötött szaktevékenység.

- A MAGÁNSZEMÉLYEK TŰZVÉDELEMMEL ÉS MŰSZAKI MENTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI

A tűz elleni védekezésről, műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény értelmében:

A magánszemélyeknek meg kell ismerniük és meg kell tartaniuk, illetőleg meg kell tartatniuk a tulajdonukban, használatukban levő épületek, lakások, járművek, gépek, berendezések, eszközök és anyagok használatára és működtetésére vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat. Ezen szabályok megismerése nagyban elősegíti „Tűz” esetén a pánik elkerülését, valamint a tudatos mentést, illetve ha szükséges a mentésben való részvételt.

A magánszemélyek kötelesek gondoskodni az előzőekben felsoroltaknak a jogszabályban meghatározott tűzvédelmi felülvizsgálatáról, és biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.

A magánszemélyeknek meg kell ismerniük a tűzesetek és a műszaki mentést igénylő balesetek, káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeiket.

A magánszemélyek kötelesek gondoskodni arról, hogy a nevelésük, felügyeletük alatt álló személyek a törvény által előírt tűzvédelmi ismereteket megszerezzék, és tevékenységük során ne okozzanak tüzet vagy közvetlen tűzveszélyt.

- A TŰZVÉDELMI SZERVEZET FELADATÁRA, FELÉPÍTÉSÉRE, MŰKÖDÉSI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDJÉRE, A FINANSZÍROZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK

A tűzvédelmi szervezet feladata a tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban előírt feladatok tervezett, szervezett, elvégzése, magatartási szabályok betartatása, ennek érdekében a megbízható nyilvántartási, ellenőrzési rendszer működtetése, oktatások megszervezése, felülvizsgálatok, karbantartások időbeni végrehajtása, jegyzőkönyvek, egyéb dokumentumok megőrzése, a tűzvédelmi megelőző tevékenység folyamatos és megfelelő fenntartása.

Felkészülés az esetleges tűzesetekre, a Tűzriadó Tervben szereplő feladatok megfelelő ismerete, végrehajtása. A tűzvédelmi szervezet működésének elsődleges célja az életvédelem, továbbá az anyagi javak megóvása.

A tűzvédelmi szervezet felépítése:

Felügyelő bizottság

Ügyvezető Elnök

Lakók

Gondnok, Tűzvédelmi megbízott

Tűzvédelmi szervezet működési és irányítási rendje:

Az Ügyvezető elnök a tűzvédelmi szervezet legmagasabb szintű irányítója és kontrollálója a Felügyelő Bizottsággal (FB)  együttműködve.

Az Ügyvezető elnök a Felügyelő Bizottsággal együttműködve biztosítja a tűzvédelmi feladatokhoz (karbantartások, fejlesztések, stb.) szükséges anyagi forrásokat.

Az Ügyvezető elnök felel a tűzvédelemi szervezet kialakításáért, tevékenységéért és fejlesztéséért, gondoskodik a megfelelő tűzvédelmi képesítéssel rendelkező külső személy (tűzvédelmi megbízott) bevonásáról a szakmai folyamatokba. Visszaellenőrzi a feladatok határidőre történő megvalósulását.

A tűzvédelmi megbízott a hatályos jogszabályok alapján, javaslatot tesz a tűzvédelmi szervezet bármely tagja felé a hiányosságok megszüntetésére.

Az Ügyvezető elnök a tűzvédelmi előadó által kijelölt feladatokat szükség esetén a megbízottak bevonásával végrehajtja. Ezek megvalósulásáról, eredményéről beszámol a küldöttgyűlésnek.

Tűzvédelmi szervezet finanszírozása:

A lakóházak tűzvédelmi megelőző tevékenységének ellátásához szükséges pénzeszközt a költségvetés tervezése során az Ügyvezető elnök biztosítja (pl. beszerzések, fejlesztések, stb.). A tervezés, gazdálkodás, végrehajtása az Ügyvezető elnök hatásköre.  Rendszeres ellenőrző, beszámoltató tevékenységével köteles megfelelő biztonsági szinten tartani a lakóházak tűzvédelmét, köteles a tűz elleni védekezést a lakóközösség életének szerves részeként kezelni, kezeltetni!

- A LAKÓHÁZBAN GAZDÁLKODÓ TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓK TŰZVÉDELEMMEL ÉS MŰSZAKI MENTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.

Ennek érdekében kötelesek:

- a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló - jogszabályban, hatósági határozatban előírt - tűzvédelmi berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni;

- a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében - előzetes egyeztetés alapján - a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban közreműködni;

- a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani;

- biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.

A lakóház tekintetében gazdálkodó tevékenységet folytatók tűzvédelmi szabályzatkészítési kötelezettségét a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § rögzíti. Ennek értelmében a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

A felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket vagy a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és megtartsák.

A felsoroltaknak a robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes osztályba tartozó létesítményekben megfelelő szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról.

Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra (munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző köteles megszervezni.

A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

- A LAKÓHÁZ TŰZVÉDELMÉÉRT FELELŐS SZEMÉLYEK TŰZVÉDELMI FELADATAI

A tűzvédelmi jogszabályokban, szabványokban, szabályzatokban, utasításokban előírt rendelkezések betartásáról

- a tulajdonosok (bérlők, családtagok),

- az Ügyvezető elnök,

- a Felügyelő Bizottság tagjai,

- a tűzvédelmi megbízott,

- ha van, akkor a karbantartó (gondnok) kötelesek gondoskodni.

## VI.1.	Tulajdonosok, bérlők tűzvédelmi feladatai

- Minden lakó (tulajdonos, bérlő) köteles a tűz és egyéb rendkívüli események megelőzésére szolgáló rendszabályokat megismerni és a közös háztartásban élő családtagokkal megismertetni, illetve felkészíteni tűzesetek, rendkívüli események megelőzésére. Eme kötelezettsége rendkívül fontos és el nem hanyagolható mivel ez az útja, hogy tűz esetén elsajátítsák a helyes, és követendő magatartást.

- A lakóépületet, lakásokat csak rendeltetésüknek megfelelően szabad használni.

- Ipari, tűz és robbanásveszélyes tevékenységet végezni, tűz és robbanásveszélyes anyagokat szabálytalanul tárolni TILOS!

- A lakók szórakozás, pihenés során is kötelesek a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat betartani.

- A lakók kötelesek a háztartási gépeket, berendezéseket és egyéb eszközöket használatuk előtt a kezelési útmutatónak megfelelően megvizsgálni, azokat rendeltetésszerűen használni.

- A lakók kötelesek a lakásokban és a közös használatú helyiségekben minden olyan körülményt megszüntetni, amely tüzet - okozhat.

- Kötelesek a készenlétbe helyezett tűzoltó készülékeket, felszereléseket, eszközöket jelen szabályzatban foglaltak szerint használni, valamint helyes használatukat elsajátítani.

- Tűzveszélyes tevékenység végzésekor éghető anyagot a munkavégzés helyén elhelyezni és a veszélyeztetett övezet határán belül tartani TILOS!

- A lakók ismerjék meg, hol lehet áramtalanítani a lakást, hogyan kell tűz esetén, illetve egyéb események bekövetkezésnél eljárni, szükség esetén a menekülésre milyen lehetőség van (menekülési útvonal). Ezáltal lehetővé válik a lakás gyors áramtalanítása, majd elhagyása. A menekülési útvonalak megismerése kötelező, hogy tűz esetén kellő hatékonysággal, és gyorsasággal el tudják hagyni a Lakóházat. (A lakás teljes áramtalanítása a folyosón található erősáramú szekrényekben elhelyezett árammérő órák alatti kismegszakítók lekapcsolásával érhető el.) Hibás elektromos berendezést ne üzemeltessenek, győződjenek meg a csatlakozó vezetékek dugaljak épségéről.

- A lakók a lakásból, közös helyiségből történő távozáskor győződjenek meg arról, hogy tüzet, vagy egyéb veszélyt okozó berendezés (vasaló, hősugárzó, kávéfőző stb.) ne maradjon bekapcsolt állapotban, illetve felügyelet nélkül.

- A lakásból hosszabb időre történő távozáskor a hűtő- és fagyasztó szekrény kivételével az összes elektromos berendezés áramtalanítása fontos a megelőzés érdekében, továbbá ne feledkezzenek meg a lakásban a vízcsapok elzárásáról. Rendkívüli esemény bekövetkezése esetére biztosítsák a lakásba történő bejutást (cím, telefonos elérhetőség megadása, lakáskulcs biztosítása).

- Karácsonyfák elhelyezésére különös gondot fordítsanak. Gyertya, csillagszóró használatánál gondosan járjanak el, égő gyertyát, csillagszórót, világító lámpafűzért ne hagyjanak őrizetlenül. Ha van lehetőségük a karácsonyfát ne a függöny mellett helyezzék el, mert az a gyertyától, csillagszórótól könnyen meggyulladhat.

- A főzésre szolgáló elektromos tűzhelyet a lakás fűtésére használni veszélyes és tilos.

- A tűzhely rendeltetésszerű használatakor is gondoskodjanak a megfelelő szellőztetésről, a konyhai ablakok megnyitásával.

- A lakásokban petárda készítése, birtoklása, tárolása, az épületből történő kidobása veszélyes és a vonatkozó jogszabályi környezet értelmében TILOS!

- Rendkívüli veszélyt jelent a lépcsőházakban történő dohányzás, égő cigaretta eldobása. A lakások ablakaiból kidobott égő cigaretta a légáramlás következtében a lakásokba, erkélyekre visszakerülhet, és ott tüzet okozhat.

- A közös helyiségekben, pincében a dohányzás szigorúan TILOS!

- A kijelölt menekülési útvonalakat (lépcsőházat, lépcsőfordulókat, lépcsőházi folyosókat, előtereket, ajtókat) köteles folyamatosan használható állapotban szabadon tartani (bármilyen tárgyat ott elhelyezni TILOS, azokkal eltorlaszolni, szűkíteni még ideiglenesen sem szabad). A padlófelülettől mért 1.95 méter alatt a falra tárgyat nem lehet szerelni (még virágtartót sem).

- A lakók az anyagtárolásra vonatkozó előírásokat kötelesek maradéktalanul betartani. Anyagokat tárolni csak a Lakóház által meghatározott tárolókban és helyen szabad. A pincékben lévő tároló helyeket használók az anyagokat úgy helyezzék el, hogy szükség esetén a közművek (víz, gáz, fűtés elzárók) akadálytalanul megközelíthetők legyenek.

- A tároló helyeken a világításra szolgáló elektromos hálózat megbontása elektromos berendezés üzemeltetésére alkalmas hely kialakítása céljából szigorúan TILOS!

- Minden lakó, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, illetve arról tudomást szerez, köteles telefonon a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, valamint az Ügyvezető elnököt, és a tűzvédelmi megbízottat azonnal értesíteni.

- A tűzvédelmi törvény hatálya alá tartozók a tűzoltásban, a műszaki mentésben - ellenszolgáltatás nélkül - életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni.

- Tűz esetén valamennyi lakó köteles a tűzoltásban részt venni és az alábbi teendőket ellátni:

- a tűzesetet jelezni,

- a helyszínre érkező tűzoltóság munkáját segíteni,

- a tűzoltást közvetlen részvételével, és minden rendelkezésre álló eszközzel előmozdítani,

- a tűzoltás vezetőjének rendelkezéseit maradéktalanul végrehajtani,

- amennyiben a tűzoltás nem lehetséges, az ajtók, ablakok, tűzgátló szerkezetek bezárásával késleltessék, illetve akadályozzák meg a tűz továbbterjedését.

(Fontos tudomásul venni, hogy a tűzoltásvezető bármikor „parancsot” adhat az oltásban való részvételre.)

- A gyermekek tűzvédelmi felvilágosítását a szülőknek kell megszervezniük, megoldaniuk. További feladatuk, hogy megakadályozzák tűz és egyéb veszélyt előidéző anyagok, berendezések, vegyszerek a gyermekek vagy a cselekvőképességükben, józan ítélőképességükben korlátozott személyek birtokába kerüljenek.

- A Lakóház csak a legalapvetőbb tűzvédelmi berendezésekkel, felszerelésekkel rendelkezik, amelyek tűz esetén minimális védelmet nyújtanak, ezért rendkívül fontos a megelőzés. Egy-egy könnyelmű, meggondolatlan cselekedet súlyos tragédiával járhat.

- Minden lakó kötelezettsége a Tűzvédelmi Szabályzat megismerése, amit aláírásával jegyzőkönyvben megerősít;

- Azokban a helyiségekben, ahol tűzveszélyes anyagot tárolnak a helyiségek bejáratánál jól látható helyen szabványos táblával jelezni kell a veszélyt;

## VI.2.	A Felügyelő Bizottság tagjainak tűzvédelmi feladatai

- Az FB tagjainak feladata, hogy időközönként a jelen Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt, a közös területekre vonatkozó – és a Házirend által is felsorolt – tűzvédelmi használati szabályok betartását ellenőrizzék

- Amennyiben a tűzvédelmi használati szabályok be nem tartásából adódó tűz-, illetve robbanásveszélyt észlelnek azt kötelesek a Ügyvezető elnök, vagy a tűzvédelmi megbízott felé telefonon vagy email formájában jelezni.

- A 1996. évi XXXI. törvény (tűzvédelmi törvény) 1.§ (1) a) pontja értelmében a törvény hatálya kiterjed a Magyarország területén tartózkodó magánszemélyekre, a Magyarország területén levő jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteire, ha ezekre vonatkozóan jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik, továbbá a Magyarország területén folytatott, a tűzvédelemre kiható valamennyi tevékenységre és a tűzoltóság által végzett műszaki mentésre.

- A törvény 6. § (1) bekezdése értelmében „A törvény hatálya alá tartozók a tűzoltásban, a műszaki mentésben - ellenszolgáltatás nélkül - életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek közreműködni.”

## VI.3.	Az Ügyvezető Elnök  tűzvédelmi feladatai

Közös tulajdonú részben

- Az épület közös helyiségének kulcsait megőrzi, szükség esetén biztosítják ezekbe a helyiségekbe való bejutást (mentés);

- Biztosítja, hogy az épület közös tulajdonú részét csak a használatbavételi engedélyben megállapított rendeltetésének megfelelően szabad használni;

- Az épület területén történő más jellegű használat, átalakítás megkezdése előtt a tűzvédelmi hatóságot tájékoztatja;

- Tájékoztatja a lakókat az épület tűzvédelmi helyzetéről és az elvégzett munkákról;

- Felelős az épület tűzvédelméért, valamint a szabályzatnak a tulajdonosokhoz való eljuttatásáért, hogy megismerhessék és betarthassák;

- Az általános rendelkezéseket az épületben jól látható helyre kihelyezi;

- Adatszolgáltatással közreműködik a tűzvédelmi szabályzat elkészítéséhez;

- Tűzveszélyes munkavégzés megkezdése előtt felhívja a figyelmet az épület területén érvényes tűzvédelmi szabályzat betartására;

- Megköveteli, hogy az épület területén alkalmi tűzveszélyes tevékenységet végző vállalkozó rendelkezzen a munka végzéséhez szükséges feltételekkel (megfelelő szakértelem, érvényes tűzvédelmi szakvizsga);

- A hegesztés és egyéb tűzveszélyes munkák befejezése után a helyszínt és a környezetet átvizsgálja tűzvédelmi szempontból, és meggyőződik, hogy nem maradt-e tüzet okozó körülmény;

- Gondoskodik az előírt tűzvédelmi eszközök, felszerelések, berendezések megfelelő állapotáról;

- Megszervezi a villamos berendezések, gépek időszakos biztonsági felülvizsgálatát, intézkedéseket tesz a feltárt hiányosságok felszámolására;

- Megőrzi a tűzvédelemmel kapcsolatos ügyiratokat és szükség esetén az ellenőrzést végrehajtó szerveknek rendelkezésére bocsátja;

- Köteles az épületben rendszeresen megvizsgálni, hogy a jogszabályokban, szabványokban, tűzvédelmi utasításokban elrendeltek megtartásra kerülnek. Az ellenőrzésnek ki kell terjednie:

  - takarítási munka elvégzésére;

  - közlekedési utak szabadon tartására;

  - raktározás körülményeire;

  - elektromos berendezések állapotára;

  - hulladék gyűjtésére, tárolására, eltávolítására;

  - tűzoltó készülékek megközelíthetőségére;

  - tűzoltó készülékek időszakos vizsgálatára, használhatóságára;

  - tűzveszélyes munkavégzés, tevékenység szabályainak megtartására.

- Évente a lomtalanítás megkezdése előtt az épületben tűzvédelmi szempontból ellenőrzést végez, az itt szerzett tapasztalatairól értesíti a lakókat;

- Szabálytalanság észlelése esetén intézkednie kell az okok azonnali megszüntetésére;

- Az épület közös helyiségeinek kulcsait megőrzi, szükség esetén biztosítja ezekbe a helyiségekbe való bejutást (karbantartás, mentés);

- Intézkedik, hogy az épületben lévő helyiségek a megfelelő azonosító számmal el legyenek látva;

- Azokat a helyiségeket, ahol tűz, illetve robbanásveszélyes anyagot tárolnak, szabványos figyelmezető táblákkal kell ellátnia;

- A raktárakban az ott tárolt anyag tűzveszélyességi osztályától, a tárolt anyag mennyiségétől valamint egyéb körülményektől, tűzterheléstől függően az ott keletkezett tűz oltására alkalmas tűzoltó készülék, eszköz, felszerelés, oltóanyag biztosításáról gondoskodni kell;

- A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók, biztosítékok, elosztók, tokozott szerelvények rendeltetését, teljesítményét, mit működtetnek - fel kell tüntetnie, eltorlaszolásukat meg kell tiltania;

- A villamos berendezéseket a vonatkozó jogszabály, műszaki követelmény, gyártói utasítás alapján felül kell vizsgáltatni

- A feszültségmentesítésre használt főkapcsolók helyét feltűnően jeleznie, megközelítését mindenkor biztosítania kell;

- Tűzoltó készülékeket, berendezéseket, felszereléseket állandóan üzemképes állapotban kell tartani;

- A tűzoltó készülékeket jól láthatóan, könnyen hozzáférhető helyen a kijárat illetve a veszélyeztetet - hely közelében kell elhelyezni. Azokat indok nélkül a helyükről eltávolítani, vagy rendeltetésüktől eltérő célra használni tilos;

- A készenlétben tartott tűzoltó készüléket legalább negyedévenként a készenlétben tartó által ellenőrizni kell, évenként az alapkarbantartásról, 5 évenként a középkarbantartásról, a 10. évben a teljes körű karbantartásról gondoskodni kell;

- Tűzoltó készülékek javítását, karbantartását kizárólag a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet, vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló végezhet.

Külön tulajdonú részben:

- Szükség szerint a Társasházi Törvény (2003. évi CXXXIII. törvény – a társasházakról) 20§ (1) c) pontja alapján, ha szükséges, a tűzvédelmet érintő ellenőrzéseket elrendeli, elvégzi.

## VI.4.	 Tűzvédelmi megbízott feladatai

- A tűzvédelmi megbízott a Lakóház tűzvédelmi (intézkedési jogkör nélküli) szakmai irányítója.

- Tűzvédelmi vonatkozásban javaslattételi joga és ellenőrzési hatásköre a Lakóház egészére kiterjed.

- Feladata elősegíteni a Lakóház területén a tűzvédelmi szabályok, előírások végrehajtását, továbbá irányítja a tűzvédelmi munkát.

- Az ügyvezető elnökkel közösen gondoskodik arról, hogy a tulajdonosok (bérlők, családtagok) megismerjék a tűzvédelmi szabályzatban előírtakat, a tűzoltó felszerelés, készülék kezelését, a tűzjelzés módját, a riasztás végrehajtását, a kiürítés rendjét és a tűzoltás lehetőségét.

- Folyamatosan ellenőrzi a Lakóház tűzvédelmi helyzetét, a ügyvezető elnök kérésére meghatározott rendszerességgel ellenőrzést (tűzvédelmi bejárást) végez.

- Ellenőrző és elemző tevékenységet végez a veszélyforrások feltárása érdekében, az észlelt hiányosságok megszüntetésére javaslatot tesz.

- A feltárt hiányosságokról emlékeztetőt készít, amelyet átad az Ügyvezető elnöknek.

- Rendszeresen ellenőrzi a tűzvédelmi létesítési és használati szabályok megtartását, a hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedést foganatosít.

- Az ügyvezető elnökkel együttműködve nyilvántartja a Lakóház tűzvédelmi felszereléseit, berendezéseit, készülékeit és oltóanyagait, gondoskodik az eszközök üzemképességének fenntartásáról, rendszeres karbantartásukról és felülvizsgálatukról.

- Gondoskodik a meghibásodott tűzvédelmi berendezések javíttatásáról, cseréjéről, a hiányzó berendezések pótlásáról.

- Gondoskodik a tűzoltóeszközök, tűzvédelmi felszerelések beszerzéséről, a szabályzatban előírt helyekre történő felszereléséről.

- Az ügyvezető elnökkel egyeztetve ellenőrzi a Lakóház területén jelen Tűzvédelmi Szabályzatban foglalt előírások betartását.

- Elkészíti a Tűzvédelmi Szabályzatot, a helyszínrajzot, továbbá javaslatot tesz annak szükség szerinti módosítására, biztosítja a naprakész állapotot.

- Részt vesz a Lakóház területén keletkezett tűzesetek kivizsgálásában, a szükséges jelentéseket elkészíti és eljuttatja az illetékesek részére.

- Tűzvédelmi ügyekben szoros munkakapcsolatot tart a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel.

- Tűzvédelmi kérdésekben külső szervekkel történő tárgyalásokon képviseli a Lakóházat.

- Gondoskodik arról, hogy a tűzvédelmi helyzetre kiható változás a területileg illetékes katasztrófavédelmi szervhez bejelentésre kerüljön.

- Részt vesz a hatóság ellenőrzésein, szemléin, a feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében intézkedést kezdeményez.

- Szakmailag véleményezi az új beruházások, felújítások terveit, elősegíti a tűzvédelmi előírások, jogszabályok érvényesülését.

- Tűzvédelmi ügyben szakvéleményt nyilvánít és engedélyezteti tűzvédelmi szempontból - az engedélyhez kötött - tűz- és robbanásveszélyes tevékenységet, technológia bevezetését, új gép- és berendezés használatát.

- Az ügyvezető elnökkel együttműködve gondoskodik a tűzvédelmi ügyiratok előírás szerinti kezeléséről, nyilvántartásáról.

- Ellenőrzi a Lakóház területén a Lakóház megbízásából tevékenykedő vállalkozók, alvállalkozók tűzvédelmi tevékenységét, a hiányosságok megszüntetésére javaslatot tesz.

- A Lakóház ügyvezető elnökével rendszeresen konzultál a hiányosságokról és azok megszüntetésére végrehajtási intézkedési tervet készít.

## VI.5.	 Karbantartó (gondnok) tűzvédelmi feladatai

- Biztosítja a Lakóház épülete közös használatú helyiségeinek rendszeres takarítását, tisztán tartását, valamint a szemét tároló edények kiüríthetőségét.

- Feladatai ellátását a használatra, raktározásra, tárolásra és munkafolyamatra vonatkozó tűzvédelmi előírások maradéktalan betartásával végzi.

- Biztosítja a kijelölt és rábízott közös helyiségek kulcsainak megőrzését, szükség esetén azok más személyek rendelkezésre bocsátását.

- Veszélyhelyzet, tűz, rendellenes működés, üzemzavar esetén azonnal értesíti a ügyvezető elnököt, a tűzvédelmi megbízottat, illetve az illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséget, szükség esetén az ismert segélyhívószámokon a Rendőrséget, Tűzoltóságot illetve az Országos Mentőszolgálatot.

- Tűz esetén a lakók riasztását „TŰZ VAN! TŰZ VAN!” tűzilármával végzi.

- Ismernie kell a Lakóház területén rendszeresített tűzvédelmi eszközök, berendezések működését.

- Fizikai és szellemi képességeihez mérten kötelező részt vennie a tűzoltásban, a mentésben, menekítésben.

- Feladatainak ellátásához csak olyan anyagokat alkalmazhat, amelyek potenciális tűz-, illetve robbanásveszélyt a környezetükre nem jelentenek. A rendszeresített takarítószerek használatától eltérni csak a Lakóház vezetése és a tűzvédelmi megbízott engedélyével lehet.

- TŰZVÉDELMI TÁJÉKOZTATÁSSAL, OKTATÁSSAL KAPCSOLATOS FELADATOK ÉS A MUNKAVÁLLALÓKRA VONATKOZÓ TŰZVÉDELMI KÉPESÍTÉSI KÖVETELMÉNYEK

A Lakóház lakóinak tűzvédelmi feladataival kapcsolatos tájékoztatás, az ügyvezető elnök a kötelezettsége.

A lakókat tájékoztatni kell a Lakóház területén érvényben lévő rendelkezésekről, illetve azok megszegésének következményeiről, valamint fel kell hívni a figyelmüket, hogy a szabályzatban foglaltak betartásán túl törekedniük kell arra, hogy a tűzvédelmi szabályokat más lakókkal is betartassák.

A tájékoztatást a Lakóház tűzvédelmi helyzetére kiható változás esetén, de minimum évente a közgyűlésen (küldöttgyűlésen), valamint minden lakó felé – bérlőket is beleértve – meg kell tenni. A tájékoztatás elvégzését a Lakóház vezetése írásban dokumentálja és a vonatkozó jogszabályi környezetnek megfelelően az iratot megőrzi.

A Lakóház területén gazdálkodó tevékenységet folytatók az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22.§ (3)-(4) értelmében az alábbiakról kötelesek gondoskodni:

„(3)A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagjai évenkénti tűzvédelmi oktatásáról, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

(4)A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.”

A tűzvédelmi oktatásról Tűzvédelmi oktatási naplót kell vezetni, amelyben rögzíteni kell az oktatás tematikáját is. Az oktatási tematika elkészítése tűzvédelmi szaktevékenységnek minősül, elkészítéséhez legalább középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel kell rendelkezni.

A tűzvédelmi oktatás tematikája általánosan a következő elemeket kell, hogy tartalmazza:

- A vonatkozó tűzvédelmi jogszabályok, a gazdálkodó szervezet, valamint a Lakóház tűzvédelmi szabályzatának, tűzriadó tervének ismertetése;

- A munkahely, munkafolyamat tűzveszélyessége;

- A tevékenységgel, technológiával kapcsolatos tűzvédelmi használati szabályok;

- A munka befejezésekor szükséges tűzvédelmi teendők;

- A tűz esetén követendő magatartás, a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzoltási módok;

- A rendszeresített és készenlétbe helyezett tűzvédelmi felszerelések, eszközök és készülékek használata;

- Az előírások megszegésének következményei;

- A dohányzás előírásai;

- A tárolás és raktározás tűzvédelmi előírásai;

- A közlekedési, menekülési útvonalakra vonatkozó előírások;

- Tűzveszélyes folyadékok tárolása, használata;

Amennyiben a Lakóház vagy a területén működő gazdálkodó szervezet megbízásából a Lakóház területét képező helyiségben, területen külső vállalkozás által tűzveszélyes munkatevékenységet végeznek, úgy kizárólag az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítása után, a Lakóház hozzájárulásával tehetik ezt meg.

A külső vállalkozás által végzendő munkák megkezdése előtt a területen érvényben lévő tűzvédelmi rendelkezésekről tájékoztatást ad és írásban dokumentálja:

- a Lakóház esetében az ügyvezető elnök

- gazdálkodó szervezet esetében a gazdálkodó szervezet vezetője, tűzvédelmi megbízottja.

Azokban a munkakörökben, amelyek betöltéséhez jogszabály által előírt tűzvédelmi szakvizsga megléte előírásként szerepel, kizárólag olyan személy foglalkoztatható, aki a munka elvégzéséhez szükséges érvényes szakvizsgával rendelkezik. A tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágakat és munkaköröket a 45/2011. (XII.7.) BM rendelet I. melléklete tartalmazza. A tűzvédelmi szakvizsgák a megszerzésüktől számított 5 évig érvényesek, ezután csak a vizsga megújítását követően végezhető munka ezekben a munkakörökben.

A szakvizsga-köteles munkafolyamat elvégzése előtt a Lakóház vezetésének, illetve gazdálkodó szervezet megbízásából történő munkavégzés tekintetében a gazdálkodó szervezet vezetőjének, tűzvédelmi megbízottjának a szakvizsga bizonyítvány számát be kell kérnie, a munkát végzőket a bizonyítvány bemutatására fel kell szólítania.

A bizonyítványról másolatot kell készíteni, amelyet az elvégzett munkával kapcsolatos dokumentációhoz csatoltan meg kell őrizni.

Lakóház megbízásából történő munkavégzés esetében a Lakóház tűzvédelmi szabályzata, míg a Lakóház területén gazdálkodó szervezetek megbízásából elvégzendő munkafolyamatok megkezdése előtt a gazdálkodó szervezet tűzvédelmi előírásai, tűzvédelmi szabályzata (ha annak készítésére kötelezett) vonatkozó részeinek egy példányát a munkavégzés vezetőjének át kell adni.

A munkavégzés vezetője a szabályzatban foglaltakat az irányítása alá tartozó munkavállalókkal oktatás keretében megismertetni és írásban dokumentálni köteles.

- VIII.	ÁLTALÁNOS RÉSZ

- VIII.1.	A Lakóház és a gazdálkodó tevékenységet folytatók tűzvédelmi szabályzatkészítési kötelezettsége, jogszabályi követelmények

- VIII.1.1	A Lakóház tűzvédelmi szabályzatkészítési kötelezettsége

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet értelmében a Lakóház tűzvédelmi szabályzatban meghatározza

- az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat,

- a lakók riasztásának, a menekülésnek a lehetséges módozatait,

- a felszerelt tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat,

- valamint gondoskodik ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

- VIII.1.2 A gazdálkodó tevékenységet folytatók tűzvédelmi szabályzatkészítési kötelezettsége

A Lakóház tekintetében gazdálkodó tevékenységet folytatók tűzvédelmi szabályzatkészítési kötelezettségét a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 19. § rögzíti. Ennek értelmében a gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a magas kockázati osztályba tartozó ipari és tárolási alaprendeltetésű kockázati egységben és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.

A gazdálkodó tevékenységet folytatók tűzvédelmi kötelezettségével összefüggésben a tűzvédelmi szabályzat készítéséről szóló 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet 3. § értelmében a tűzvédelmi szabályzatnak tartalmaznia kell:

- a tűzvédelmi feladatokat is ellátó személyek feladatait és kötelezettségeit;

- a tűzvédelmi szervezet feladatára, felépítésére, működési és irányítási rendjére, valamint a finanszírozására vonatkozó szabályokat;

- az építményekre, szabadterekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

- a tevékenységre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat;

- az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység végzéséhez szükséges írásbeli feltételek meghatározására, illetve előzetes egyeztetésére jogosult személyek felsorolását;

- a tűzvédelmi oktatással kapcsolatos feladatokat és a munkavállalókra vonatkozó tűzvédelmi képesítési követelményeket;

- a munkavállalóknak a tűzjelzéssel, tűzoltással, műszaki mentéssel kapcsolatos feladatait;

- a tevékenység helyszínét képező és 50 főnél nagyobb befogadóképességű helyiséget tartalmazó önálló rendeltetési egység vagy önálló rendeltetési egységen belüli, helyiségcsoport (építményrész) esetében a - kiürítési számítással vagy azzal egyenértékű módon igazolt - megengedett maximális befogadóképességet;

- az előző pont szerinti esetekben a megengedett maximális befogadóképességnek megfelelő helyiséghasználat módját és felelősét.

- VIII.1.3 A Tűzvédelmi Szabályzat karbantartása

A Tűzvédelmi Szabályzat elkészítése után a Szabályzat folyamatos naprakészen tartása a gazdálkodó tevékenységet folytatók, valamint Lakóházak tekintetében az épület tulajdonosának, kezelőjének, ügyvezető elnökének, a lakóház használójának a kötelezettsége.

A Szabályzat karbantartását úgy kell elvégezni, hogy annak eredményeképpen annak rendelkezései a vonatkozó jogszabályi környezet rendelkezéseihez igazodjanak, azokkal összhangban biztosítsák az épület tűzvédelmi helyzetét.

A naprakészen tartás, karbantartást a tűzvédelmi megbízottal, vagy legalább középfokú tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg effajta tevékenység végzésére jogosult szervezettel kell elvégeztetni.

- VIII.1.4 A tűzvédelmi dokumentációk kezelése

A tűzvédelmi munkával kapcsolatos nyilvántartások megalapozhatják a tűzvédelmi viszonyok tervszerű, ütemezett végzését, bizonyítják az előírt jogszabályi követelmények teljesítését, és fontos részét képezik a Lakóház rendezett tűzvédelmének. Az iratok tartalma, rendezettsége, egyik fontos szempontja a tűzoltóság tűzvédelmi ellenőrzésének.

Jogszabály teszi kötelezővé, hogy ezeket a Lakóház területén kell tartani és a tűzvédelmi hatóság részére igény szerint a helyszínen rendelkezésre kell bocsátani. Jogvitás ügyekben a tűzvédelmi viszonyok megfelelő dokumentáltságának meghatározó szerepe lehet az ügy kimenetele szempontjából, akár a bíróság előtt is. A bizonyítási eszközök között az iratok jelentős szerepet tölthetnek be.

A tűzvédelmi iratokat együtt kezelve olyan helyen kell tartani, hogy kielégítse az adatkezelés biztonságát, de minden esetben – a tűzvédelmi megbízott, az ügyvezető elnök távollétében is – át lehessen adni az ellenőrzést végző tűzoltóság részére.

- VIII.2.	 Értelmező rendelkezések, fogalmak

- VIII.2.1 A tűzvédelmet érintő építészeti jellegű fogalmak

Beépített tetőtér: lakó- és közösségi rendeltetésű tűzszakaszon belül a fedélszerkezet alatt kialakított bármely huzamos emberi tartózkodásra, használatra vagy raktározásra alkalmas tér.

Emeletközi födém: Emeletszint(ek) közötti vízszintes teherhordó, térelhatároló szerkezet.

Fedélszerkezet: a tetőszerkezet teherhordó része, amely hordja és rögzíti a fedélhéjazatot.

Fedélhéjazat: a tetőszerkezet csapadékzáró része.

Függönyfal, függesztett homlokzati fal: olyan nem teherhordó, térelhatároló falszerkezet, amelyet az épület teherhordó szerkezeteire (általában födémeire) rögzítenek, és azok síkja előtt helyezkedik el.

Középmagas épület (OTÉK 253/1997 (XII.20) Korm. rend. ): amelyben a legfelső építményszint szintmagassága 13,65 m és 30 m között van. Ha a legfelső két szint egy rendeltetési egységet alkot, úgy a szintmagasság megállapításakor az alsó szint szintmagasságát kell figyelembe venni.

Lakó alaprendeltetés lakást, szálláshelynek nem minősülő üdülőegységet és ehhez tartozó rendeltetésű helységeket tartalmazó kockázati egység alaprendeltetése.

Lépcsők tartóelemei: a teljes lépcsőszerkezet a kiegészítő szerkezetek - mellvéd, lábazat, korlát, fogódzó, járófelületi bevonat, burkolat - nélkül.

Létesítmény: az egy építési telken álló építmények és szabadterek összessége.

Magas épület: amelyben a legfelső építményszint szintmagassága a 30 m-t meghaladja. Ha a legfelső két szint egy rendeltetési egységet alkot, úgy a szintmagasság megállapításakor az alsó szint szintmagasságát kell figyelembe venni.

Nyitott gépjárműtároló: közvetlenül a szabadba nyíló, állandó keresztirányú szellőzésű, nyílásos homlokzatú, gépjárművek elhelyezésére szolgáló épület, épületrész, melyben a nyílások legalább két egymással szemben, 70 méternél nem távolabb lévő oldalán a határoló falak összes felületének legalább 1/3-át kitevő nagyságban helyezkednek el.

Padlásfödém: tetőtérrel kialakított épület legfelső használati szintje és a beépítés nélküli tetőtér (padlás) közötti teherhordó, térelhatároló szerkezet.

Szabadtér: helyiségnek nem minősülő térség - beleértve a nyitott fedett tereket -, ahol termelést, raktározást vagy ezekhez kapcsolódó tevékenységet végeznek.

Talajszint alatti helyiség: az a helyiség, melynek a padlófelülete a terepszint alatt helyezkedik el.

Tetőfödém: tetőtér nélkül kialakított épület legfelső használati helyisége(i)-t lefedő, csapadékzáró héjazattal ellátott födém.

Tetőfödém tartószerkezetei: a tetőfödém mindazon szerkezeti részei, amelyek tönkremenetele általános vagy nagy területre kiterjedő épületomlás, vagy a tetőfödém jelentős szakaszának beomlását idézik elő (főtartók, fióktartók), valamint a nagytömegű - általában nem könnyűszerkezetes - teherhordó térlefedő szerkezetek, melyek omlása egyéb szerkezeti károkat (az alattuk lévő födémek átszakítását) okozhatják.

Tetőfödém térelhatároló szerkezete: a tetőfödém tartószerkezeteire támaszkodó könnyűszerkezetes, réteges felépítésű, legfeljebb 60 kg/m2 felülettömegű szerkezetek (önhordó) rétegei.

Tetőszerkezet: tetőtérrel kialakított épület tetőterét felülről határoló szerkezet, amely fedélszerkezetből és fedélhéjazatból áll.

Válaszfal: a helyiséget lehatároló födémtől födémig tartó nem teherhordó falszerkezet.

Zártfolyosó: olyan közlekedő helyiség, amelynek minden oldalát elsődleges épületszerkezetek határolják.

Zárt gépjárműtároló: gépjárművek elhelyezésére szolgáló épület, amely nem elégíti ki a nyitott gépjárműtárolóra leírt feltételeket.

- VIII.2.2 A tűzvédelmet érintő „szakmai” és a használatra vonatkozó fogalmak

Alapterület: a gépek és a berendezések esetében ezek függőleges vetülete által meghatározott terület. Szabadtéri tárolóknál a raktározásra kijelölt térrész oldalhatárain belüli terület. Az épületszerkezettel részben vagy egészben közrefogott helyiség, vagy tér vízszintes vetületben számított belső területe (nettó alapterület).

Alaprendeltetés: a kockázati egységek rendeltetés szerinti elkülönítéséhez és az ettől függő tűzvédelmi követelmények megállapításához szükséges, a kockázati egység, valamint a kockázati egységen belül önálló rendeltetési egységek jellemző, elsődleges használati célját kifejező besorolás.

Állandó tűzterhelés: a beépített éghető anyagok és épületszerkezetek tömegéből származó tűzterhelési érték.

Beépített tűzjelző berendezés: az építményben, szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tűz kifejlődésének korai szakaszában észlelést, jelzést és megfelelő tűzvédelmi intézkedést (többek között a tűzoltóság értesítése, tűzszakasz-határon elhelyezett ajtók csukása, oltóberendezések indítása) önműködően végző berendezés.

Beépített tűzoltó berendezés: az építményben vagy szabadtéren elhelyezett, helyhez kötött, a tűz oltására, a beavatkozás könnyítésére, a tűz terjedésének megakadályozására, a tűzkár csökkentésére alkalmazott, tűzoltó vízforrásnak nem minősülő, önműködő vagy kézi indítású vagy mindkét módon indítható berendezés.

Beépített tűzvédelmi berendezés: a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, valamint a tűzeset során keletkező hőnek, füstnek és égésgázoknak az elvezetésére kialakított, helyhez kötött berendezés.

Előkészítés nélkül menthető személy: olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése előkészítés nélkül végrehajtható.

Előkészítéssel menthető személy: olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése kizárólag előkészítés (szállítható állapot megteremtése és fenntartása) után hajtható végre.

Előkészítéssel sem menthető személy: olyan mozgásképtelen személy, akinek mentése nem hajtható végre.

Segítséggel menekülnek: akik koruknál (0-10 éves korig, vagy 80 év felett fizikai állapotától függetlenül), vagy szellemi állapotuknál fogva veszélyhelyzetre nem tudnak megfelelően reagálni.

Elsődleges építményszerkezetek: azok a szerkezeti elemek, amelyek az épület egészének vagy egyes szintjeinek állékonyságát tűz esetén biztosítják, valamint a tűzterjedést gátló szerkezetek.

Építményszerkezet (épület- vagy műtárgyszerkezet): az építmény építési termékekből meghatározott céllal összeépített olyan eleme, amellyel szemben tűzvédelmi követelmény létezik.

Füstgátló nyílászáró (ajtó, kapu, nyílóablak, függöny, redőny, konvejor záróelem): szerkezet, amely beépítve, csukott állapotban füstnek és a tűz esetén képződő toxikus gázoknak az általa elválasztott térrész egyik oldaláról a másik oldalára való átterjedését meghatározott mértékben és ideig korlátozza.

Hasadó felületek: olyan építményszerkezetek, amelyek tönkremenetelükkel lehetővé teszik a belső tér megnyitását a túlnyomás levezetése céljából.

Hasadó-nyíló felületek: olyan építményszerkezetek, amelyek megnyílással, elfordulással, billenéssel lehetővé teszik a túlnyomás levezetését, és megnyílási nyomásuk beállítható.

Hő- és füstelvezetés: a védett helyiségbe jutó vagy ott keletkező hő és füst szabadba vezetését biztosító megoldások összessége.

Időleges tűzterhelés: az adott helyiségben, tűzszakaszban található éghető anyagok és berendezések (bútor, textília, technológiai berendezés, megmunkált termékek, azok előkészített anyaga, raktározott anyagok, csomagoló anyagok) tömegéből származó tűzterhelési érték.

Kiürítés: az épületben, speciális építményben tartózkodó személyek eltávozása, eltávolítása tűz esetén, ami magába foglalja a menekülést és a mentést.

Kiürítési időtartam: a kiürítésre számításba vett időtartam.

Kiürítés első szakasza: a menekülés azon része, amely a tartózkodási helytől a menekülési útvonal eléréséig vagy – ha az menekülési útvonal igénybevétele nélkül biztosítható az átmeneti védett térbe vagy a biztonságos térbe jutásig tart.

Kiürítés második szakasza: a menekülés azon része, amely a menekülési útvonal elérésétől a biztonságos térbe vagy átmeneti védett térbe jutásig tart.

Kiürítési terv: a kiürítés számítást és az épület szintenkénti alaprajzán feltüntetett menekülési útvonalakat tartalmazó dokumentáció.

Kiürítési útvonal: a kiürítésre számításba vett útvonal, mely a veszélyeztetett helyiség, helyiségcsoport elhagyásának útvonalából (kiürítés első szakasza), valamint a veszélyeztetett tűzszakasz, építmény elhagyásának (kiürítés második szakasza) útvonalából áll.

Kockázati osztály: a tűz esetén a veszélyeztetettséget, a bekövetkező kár, veszteség súlyosságát, a tűz következtében fellépő további veszélyek mértékét kifejező besorolás.

Közvetlen tűz- vagy robbanásveszély: az égés feltételei közül egy kivételével mindegyik adott, és várható, hogy a hiányzó égési feltétel bármelyik pillanatban létrejöhet, ezáltal nem kívánt tűz vagy robbanás következhet be.

Menekülési útvonal: a menekülő személyek által igénybe vett közlekedési útvonal, amely kialakításával tűz esetén a kiürítés második szakaszában – tömegtartózkodásra szolgáló helyiség esetén a helyiség kiürítésére szolgáló nyílászárót követő útvonalon – biztosítja a menekülő személyek biztonságát a meneküléshez szükséges időtartamig.

Mértékadó tűzszakasz: a létesítmény legnagyobb oltóvíz igényű tűzszakasza.

Műszaki előírás: műszaki tartalmú alapdokumentum, mely lehet európai uniós jogi aktus, jogszabály, harmonizált, európai vagy nemzeti szabvány, európai műszaki értékelés, nemzeti műszaki értékelés, hatályos építőipari műszaki engedély vagy műszaki irányelv.

Műszaki mentés: természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a tűzoltóság részéről - a rendelkezésére álló, illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel - végzett elsődleges beavatkozói tevékenység.

Normatív tűzterhelés: bizonyos rendeltetésű helységekre, helyiségcsoportokra a tűzvédelmi tervezésben alkalmazható, statisztikai felmérésen alapuló időleges tűzterhelési érték.

Nyitott lépcsőház, közlekedőtér: szintenként - a közlekedőtér nettó alapterületének legalább 20%-át elérő felületű - homlokzati szabad falnyílással a külső légtérhez közvetlenül csatlakozó tér.

Zárt lépcsőház, közlekedő helyiség: minden oldalról elsődleges épületszerkezetekkel határolt tér.

Robbanásveszélyes állapot: az I., II., III., tűzveszélyességi osztályba tartozó anyag olyan mennyiségben való jelenléte, valamint előfordulási módja, állapota, mely esetén az égés, robbanás feltételei közül legalább még az oxigénkoncentráció vagy a gyújtási energia adott.

Szabvány: egy elismert szabványügyi testület által ismételt vagy folyamatos alkalmazás céljára elfogadott műszaki előírás, amelynek betartása nem kötelező és amely a következő kategóriák valamelyikébe tartozik: nemzetközi szabvány, európai szabvány, harmonizált szabvány, nemzeti szabvány.

Tűz (tűzeset): az- az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi javakra, illetve azokban károsodást okoz.

Tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés: olyan szerkezeti egység, illetve ezekből álló technológiai rendszer, amelyben, vagy amellyel fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, vagy tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó - a robbanó- és a robbantóanyagok kivételével - anyagok előállítása, feldolgozása, használata, tárolása, kimérése történik.

Tűzállósági fokozat: egy építmény egészére, illetve esetenként egyes tűzszakaszaira vonatkozó olyan kategória, amely meghatározza az épületszerkezetek tűzvédelmi követelményeit az építmény/tűzszakasz tűzveszélyességi osztálya, szintszáma, esetenként rendeltetése és tűzterhelése alapján.

Tűzállósági határérték: a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő tűzállósági vizsgálat kezdésétől számított, a vizsgált építményszerkezet valamely tűzállósági határállapotba kerülésének eléréséig eltelt időórában vagy percben.

Tűz elleni védekezés: a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása.

Tűzgátló nyílászáró a tűzgátló ajtó, ablak, kapu, függönykapu, redőnykapu, zsalu és a technológiai szállítópálya átvezető nyílását lezáró tűzgátló lezárás, amely csukott állapotban a tűz átterjedését meghatározott ideig meggátolja.

Tűzfal: A vonatkozó műszaki követelménynek megfelelő tűzállósági határértékű, A1 tűzvédelmi osztályú térelhatároló (vagy teherhordó és térelhatároló) folytonos függőleges falszerkezet, amelyet úgy kell kialakítani, hogy az általa elválasztott tűzszakaszok vagy építmények egyikének állékonyság-vesztése, illetve az ebből adódó oldalirányú erőhatás esetén is megőrizze tűzterjedést - gátló képességeit (stabilitását, integritását, hőszigetelését).

Tűzmegelőzés: a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló tevékenység.

Tűzoltási feladat: a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen veszélyének elhárítása.

Tűzoltási felvonulási terület: rendeletben meghatározott, az építmények tűzoltására, mentésre szolgáló, a homlokzat előtt létesített, megfelelő teherbírású, szilárd burkolatú terület, amely a beavatkozáshoz szükséges tűzoltás technikai eszközök és a tűzoltóegységek rendeltetésszerű működésének feltételeit biztosítja.

Tűzoltási felvonulási út: a tűzoltási felvonulási terület megközelítésére szolgáló megfelelő teherbírású, szilárd burkolatú, a tűzoltógépjárművek közlekedésére alkalmas út.

Tűzoltótechnikai eszköz, felszerelés: az épületekben, építményekben telepített, a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás könnyítésére és a tűzkár csökkentésére, valamint a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés, illetőleg a tűzoltóság által a tűzoltáshoz, műszaki mentéshez használatos felszerelések.

Tűzszakasz: az épület, a speciális építmény, a szabadtéri tárolóterület meghatározott része, amelyet a szomszédos építmény- és térrésztől tűzterjedés ellen védetten alakítanak ki.

Tűzszakaszterület: az egy tűzszakaszhoz tartozó helyiségek, nettó alapterületének összessége m2-ben.

Tűztávolság: a külön tűzszakaszba tartozó szomszédos építmények, szomszédos szabadtéri tárolási egységek, szomszédos építmény és szabadtéri tárolási egység között megengedett legkisebb, vízszintesen mért távolság.

Tűzterhelés: az építmény adott tűzszakaszában, helyiségében jelenlévő és beépített anyagok tömegéből (kg) és égéshőjéből (MJ/kg) számított hőmennyiség egységnyi padlófelületre vonatkoztatott értéke, MJ/m2-ben.

Tűzvédelmi, biztonságossági követelmény: az építési termék, tűzoltó-technikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés tűzvédelmi, biztonságossági tulajdonságát, jellemzőjét megállapító műszaki előírás.

Tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány: a magyarországi kijelölt tanúsító vagy az Európai Bizottságnál megfelelőség-értékelési eljárás elvégzésére bejelentett szervezet által kiadott dokumentum, amely bizonyítja, hogy a tűzoltó-technikai termék, vagy a tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés megfelel a tűzvédelmi, biztonságossági követelményben meghatározott tűzvédelmi előírásoknak.

Tűzvédelmi műszaki megfelelőségi kézikönyv: olyan tűzvédelmi dokumentáció, amely az építmény építését, átalakítását, bővítését követően a megvalósult tűzvédelmi adatokat, továbbá a használati feltételeket tartalmazza, amelyekkel az építmény tűzvédelmi szempontból biztonságosan üzemeltethető.

Tűzvédelmi osztály: az építőanyagok és építményszerkezetek tűzzel szembeni viselkedésére jellemző kategória, amit a vonatkozó műszaki követelmények szerinti vizsgálat alapján állapítanak meg.

Tűzveszélyességi osztály: az anyagra, keverékre vonatkozó besorolás, amely az anyag, keverék fizikai, kémiai tulajdonságát alapul véve, tűzvédelmi szempontból a viselkedését, veszélyességét jellemzi.

Tűzveszélyes tevékenység: az a tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel, vagy nyílt lánggal, továbbá gyújtóforrásként számításba vehető izzással, parázslással, szikrázással jár.

Tűzvizsgálat: a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányuló hatósági tevékenység, amelynek célja olyan tűzmegelőzési, tűzoltási beavatkozási tapasztalatok megszerzése, következtetések levonása, amelyek alkalmasak a tűzmegelőzési ismeretek bővítésére és a mentési beavatkozási feltételek javítására.

Veszélyességi övezet: helyiségben vagy szabadtéren lévő anyagnak, gépnek, berendezésnek tűzvédelmi szempontból önállóan értékelendő környezete, térrésze. A veszélyességi övezet kiterjedését éghető gáz, gőz, köd, por esetén a (normál üzem figyelembevételével) vonatkozó műszaki követelmény szerint (ide tartoznak a 0-ás, 1-es és 2-es, valamint a 20-as, 21-es és 22-es zónák függőleges vetületeinek összesített területe), minden más esetben az anyag, gép, berendezés és a kapcsolódó technológiai terület alapján kell megállapítani.

Vonatkozó műszaki követelmény: nemzeti és Európai Uniós szabványok összessége.

- VIII.2.3 A tűzvédelmi tájékoztatással kapcsolatos fogalmak

Elsősegély- vagy veszélyhelyzeti jel: olyan biztonsági jel, amely az elsősegélynyújtó helyre vezető utat vagy valamilyen mentési eszköz elhelyezését jelzi.

Kiegészítő tábla: a biztonsági jellel együtt alkalmazott, kiegészítő információt adó tábla.

Menekülési jel: olyan biztonsági jel, amely a menekülésre szolgáló kijárat, vészkijárat helyét és az építményben, épületen belül vagy a szabadtéren – a közlekedési (kijárati) úton – annak irányát mutatja

Tűzvédelmi jel: olyan biztonsági jel, amely tűzvédelmi berendezés, eszköz vagy tűzoltó készülék elhelyezését jelzi.

Világító jel: átlátszó vagy áttetsző anyagból készült, belülről vagy kívülről megvilágított, vagy fénykibocsátó anyagból készült (utánvilágító) biztonsági jelet hordozó eszköz.

- VIII.2.4 A rendeltetésszerű használat értelmezése a Lakóháznál

A Lakóház rendeltetésszerű használatának szabályait a Lakóház tulajdonosaival egyeztetve a Házirend tartalmazza. A Házirend célja, hogy a Lakóházban lakó és ott tartózkodó személyek egymás iránti magatartásának, a társas együttélésnek, a lakóingatlan rendeltetésszerű használatának – állaga védelmének, a külön tulajdonon belüli építés –, szerelési munka és a zajjal járó más tevékenységek végzésének a lakhatás nyugalmát szolgáló legfőbb belső szabályait összefoglalja a tulajdonosok közös érdekein alapulva. A Házirend megfelelő részei a Lakóház rendeltetésszerű használatának tűzvédelmi szabályait is rögzítik. A Házirend rendelkezéseinek, így a rendeltetésszerű használat betartása és betartatása egyrészt a tulajdonostársak, másrészt az Ügyvezető Elnök joga, feladata és kötelezettsége. A Lakóházban lévő lakás bérbeadása esetén a Házirendben foglaltak megismertetése a bérlővel a bérbe adott lakás tulajdonosának kötelessége.

- VIII.3.	 Általános tűzvédelmi létesítési követelmények, a használatra vonatkozó tűzvédelmi szabályok

- VIII.3.1 Építmények általános tűzvédelmi követelményei

- Alkalmazás

Az épület tűzállósági fokozatát úgy kell meghatározni, hogy az egyes rendeltetések, épületrészek tűzállósági fokozat-követelményei közül a szintszámokhoz rendelten a legszigorúbbat kell figyelembe venni.

Egy épületen belül eltérő tűzállósági követelményű épületrészek akkor létesíthetőek, ha:

- az épületrészek egymás mellett kerülnek kialakításra,

- statikailag nem függnek össze,

- dilatációs hézaggal elválasztottak, valamint

- a dilatáció vonalában beépített tűzgátló szerkezetekkel elválasztottak.

Az eltérő tűzállósági fokozatú tűzszakaszok önálló kiürítési útvonalakkal rendelkezzenek, de a kiürítés az egyik tűzszakaszból a másik tűzszakaszon keresztül is biztosítható, ha az más módon nem oldható meg.

Tűzvédelmi szempontból a tetőteret építményszintnek kell tekinteni, ha az ott beépített rész a tetőtér bruttó alapterületének 25%-át meghaladja.

- Épületszerkezetek tűzvédelmi követelményei

Az épületek tartó- és szakipari szerkezeteire vonatkozó tűzvédelmi követelményeket a tűzszakasz tűzállósági fokozata és az épületek szintszáma alapján kell meghatározni.

Az épületszerkezetek tűzállósági fokozatának meghatározása után az OTSZ. 2. mellékletének 1. táblázatának megfelelő tűzállósági fokozatokra vonatkozó táblázata alapján kell a megfelelő tűzállósági teljesítmény jellemzőkkel rendelkező épületszerkezetet kiválasztani.

Az egyes épületszerkezetek tűzállósági teljesítmény jellemzőinek meghatározása, igazolása független akkreditált laboratóriumban végzett vizsgálattal, a vonatkozó Eurocode tűzállósági méretezési szabványok alapján, jogszabályban meghatározott módon történik.

A tűzvédelmi osztályt, valamint a tűzállósági teljesítmény jellemzőket a termékek forgalmazásához kibocsátott engedélyekben (építőipari műszaki engedély - ÉME, európai műszaki engedély ETA), valamint a tanúsító szervezet által kibocsátott igazolásban (tűzvédelmi megfelelőségi igazolás - TMI, CE megfelelőségi igazolás) foglaltak szerint kell figyelembe venni.

A tűzállósági teljesítmény jellemzők megnevezései:

R – teherhordó képesség: a szerkezeti elemek azon képessége, hogy egy bizonyos ideig egy vagy több oldalukon fennálló meghatározott mechanikai igénybevétel mellett ellenállnak a tűz hatásának szerkezeti stabilitásuk bármilyen vesztesége nélkül.

E – integritás: az épületszerkezetnek egy elválasztó funkcióval rendelkező olyan képessége, hogy tűznek az egyik oldalán történő kitéttel szemben ellenáll anélkül, hogy a tűz a lángok vagy a forró gázok átjutása következtében átterjedne a másik oldalra, s azok vagy a ki nem tett felületen vagy, a felülettel szomszédos bármely anyagon gyulladást okozhatnának.

I – szigetelés: az épületszerkezet azon képessége, hogy ellenáll a csak egyik oldalon bekövetkező tűzkittének anélkül, hogy szignifikáns hőátadás eredményeként a tűz átjutása bekövetkezne a kitett felületről a ki nem tett felületre.

W – sugárzás: az épületszerkezeti elemek azon képessége, amely egy oldalon történő tűzkitét esetén vagy a szerkezeten keresztül, vagy a ki nem tett felülettől a szomszédos anyagok felé irányuló jelentős hősugárzás csökkentése eredményeként csökkenti a tűz átmenetének valószínűségét.

M – mechanikai hatás: az épületszerkezeteknek az a képessége, hogy ütésnek ellenállnak abban az esetben, ha a tűzben egy másik komponens szerkezeti hibája következtében az illető szerkezethez ütődik.

C – önzáródás: egy ajtó- vagy egy zsaluszerkezet azon képessége, hogy automatikusan becsukódik, s ez által lezár egy nyílást.

S – füstáteresztés: épületszerkezetek azon képessége, hogy csökkentik, vagy eliminálják a gázok vagy a füst átjutását az épületszerkezet egyik oldaláról a másikra.

G – „koromtűz”-zel szembeni ellenálló képesség: kémények és égéstermék-elvezetők ellenálló képessége koromlerakódásból származó tűzzel szemben.

P vagy PH – üzemképesség fenntartása: kábelek áramellátási vagy jelátviteli képességének folyamatos fennmaradása tűz esetén.

K – tűzvédő képesség: fal és mennyezetburkolatok azon képessége, amely a mögöttük/fölöttük lévő anyagnak/szerkezetnek egy bizonyos ideig védelmet biztosít tűzzel, szenesedéssel és más hőkárosodással szemben.

- Villamos berendezések és világítások követelményei

A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az környezetére tűzveszélyt ne jelentsen.

A Lakóház villamos berendezéseit a vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően, vagy azzal legalább azonos biztonságot nyújtó műszaki megoldás szerint kell létesíteni, használni és felülvizsgálni.

A Lakóház villamos berendezését - beleértve a központi szünetmentes energiaforrásokat – lehetőség szerint központilag és szakaszosan, tűzszakaszonként is leválaszthatóan kell kialakítani. Ennek hiányában a Lakóházban megengedett a főkapcsoló nélküli kialakítás, ha egy helyen csoportosítottan minden áramkör külön leválasztó kapcsolóval lekapcsolható.

A tűzvédelmi célú villamos berendezéshez és világításhoz, továbbá a térvilágításhoz külön, egy helyről működtethető leválasztó főkapcsolót kell létesíteni.

A tűzvédelmi szempontból jelentős fogyasztók működését tűz esetén legalább az ott meghatározott ideig biztosítani kell.

A tűzvédelmi célú villamos berendezések táplálását a főkapcsoló előtti külön kapcsolható leágazásról kell kialakítani.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és olvadóbiztosítók rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

A tűzvédelmi célú berendezések működését biztosító erős- és gyengeáramú (jelző-mérő, működtető és adatátviteli) kábelrendszerek működőképességét 30, 60 illetve 90 percen át biztosítani kell.

- Biztonsági jelek

A Lakóház területén menekülési útirányt jelző rendszert kell létesíteni. A menekülési utakon, minden menekülésre igénybe vehető kijárati, vészkijárati ajtónál és az 50 fő feletti befogadóképességű helyiségekben a menekülési útvonalra nyíló ajtóknál a vonatkozó műszaki követelmény vagy azzal egyenértékű biztonságot nyújtó műszaki megoldás szerinti menekülési útirány jelző piktogramot kell elhelyezni, mely a menekülő embereknek a teljes menekülési útvonal mentén folyamatos és következetes vizuális információt közöl biztonsági jelek segítségével a kiürítés irányáról, figyelemmel az esetleges alternatív útvonalakra is.  Az építmény, épület menekülési útvonalán legalább egy menekülési útvonaljelző biztonsági jelnek minden esetben láthatónak kell lennie.

Minden menekülésre igénybe vehető kijárati és vészkijárati ajtót az ajtó fölé, vagy ha arra más lehetőség nincs, akkor az ajtó jobb és bal oldalán elhelyezett, az ajtóra mutató biztonsági jellel kell megjelölni. A menekülési útirányt jelölő biztonsági jelet tilos az ajtóra szerelni, mivel az ajtó nyitott állapotában a jel nem látható, így a meneküléshez szükséges információ eltűnik. A pánikzárral ellátott ajtókon jelölni kell azok nyitási mechanizmusát a kezelésükre utaló biztonsági jellel.

A menekülési útvonalakat minden esetben utánvilágító biztonsági jelekkel kell megjelölni, melyeknek legalább a vonatkozó műszaki követelményben meghatározott ideig alkalmasnak kell lenniük a céljuknak megfelelő fény kibocsátására.

Magasan telepített biztonsági jelek esetében a jeleket legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb a füstmentes levegőréteg felső határáig kell rögzíteni. A magasan telepített biztonsági jeleknek közepes (10 méter) és nagy (30 méter) távolságból is felismerhetőnek kell lennie. Az ilyen magasságban rögzített menekülési útirányt jelző biztonsági jeleket a kijárati ajtók fölé, valamint a menekülési út minden irányváltoztatási pontjában kell elhelyezni. A telepítésnél ügyelni kell arra, hogy az épület, a menekülési út bármely pontján, minden esetben legalább egy jelnek láthatónak kell lennie.

A biztonsági jelek telepítésénél minden esetben figyelembe kell venni a helyiség belmagasságát, valamint az ott található anyagok füstfejlesztő képességét.

Kijárati ajtók megjelölésénél a biztonsági jelet - magasan telepítendő menekülési útirányt jelző rendszer esetében -az ajtók fölé 2-2,5 m magasságban kell felszerelni.

A közlekedési folyosókon elhelyezendő biztonsági jelek ajánlott szerelési magassága 1,8-2,5 méter.

Az épület átalakítása, felújítása, átépítése, egyes kijárati útvonalak bármely okból (felújítás, átrendezés) történő időleges vagy tartós használaton kívül kerülése esetén az ezen okból téves jelzést adó menekülési útirány-jelzések működését letakarással, kikapcsolással, leválasztással, vagy bármely más hatásos műszaki megoldással szüneteltetni kell.

Az építmény kiürítése és az ott keletkezett tűz jelzése, továbbterjedésének megakadályozása, valamint felszámolása során használható tűzvédelmi eszközöket, mint például a kézi és hordozható tűzoltó készülékeket a megfelelő biztonsági jelekkel kell megjelölni. A biztonsági jel mérete és elhelyezése feleljen meg a vonatkozó műszaki követelménynek.

A tűzvédelmi eszközök helyét jelző biztonsági jeleket az eszköz, felszerelés felett, legalább 1,8 méteres magasságban, legfeljebb a füstmentes levegőréteg felső határáig kell elhelyezni úgy, hogy azok a helyiségben lévő legnagyobb távolságról is könnyen felismerhetőek legyenek.

- VIII.3.2 A tűzveszélyességi osztályok és az osztályba sorolás szabályai

Az épület „D” – „Mérsékelten tűzveszélyes” besorolású volt, de az 54/2014 (XII. 5.) BM rendelet értelmében megszűnt az osztályba sorolás, mely helyett Kockázati osztályok jelentek meg. Mivel az épület létesítése 2015.03.05. előtti a Lakóházat nem kell kockázati osztályba sorolni.

- VIII.3.3 A használatra vonatkozó főbb tűzvédelmi szabályok

- Általános tűzvédelmi használati szabályok

A Lakóházra vonatkozó tűzvédelmi dokumentációt a Lakóház üzemeltetőjének a Lakóház területén kell tartania. Több lépcsőház esetén a dokumentációt az egyes lépcsőházakban el kell helyezni.

Az építményt, építményrészt (helyiséget, tűzszakaszt), a vegyes rendeltetésű épületet csak a használatbavételi, üzemeltetési, működési és telephelyengedélyben megállapított rendeltetéshez tartozó tűzvédelmi követelményeknek megfelelően szabad használni.

A termelést (előállítást, feldolgozást), a használatot, a tárolást, a forgalomba hozatalt, valamint az egyéb tevékenységet (a továbbiakban együtt: tevékenység) csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő szabadtéren, veszélyességi övezetben, helyiségben, tűzszakaszban, építményben szabad folytatni.

A veszélyességi övezetben, helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges anyagot és eszközt szabad tartani. Az épületben raktározott, tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett, valamint a vonatkozó műszaki követelményben megengedett tűzterhelési értéket.

Éghető folyadékkal, zsírral szennyezett éghető hulladékot jól záró fedővel ellátott, nem éghető anyagú edényben kell gyűjteni, majd erre a célra kijelölt helyen kell tárolni.

Az I-II-III tűzveszélyességi osztályba tartozó folyadékot alkalomszerűen csak szabadban vagy hatékonyan szellőztetett helyiségben szabad használni, ahol egyidejűleg gyújtóforrás nincs.

A Lakóház területén végzett munkatevékenységek közben és annak befejezése után ellenőrizni kell a tűzvédelmi használati szabályok megtartását, és a szabálytalanságokat meg kell szüntetni.

A közmű nyitó- és zárószerkezetet jól láthatóan meg kell jelölni.

A Lakóház kiürítésre számításba vett ajtóit lezárni nem szabad.

A helyiségekből, szabadtérről, az éghető anyagot, hulladékot (pl. szelektíven gyűjtött hulladék) legalább naponta egy alkalommal el kell távolítani.

Tűzveszélyes folyadékot központi fűtőberendezés vezetékének és fűtőtestének 1 m-es körzetén belül elhelyezni tilos.

Villamos berendezésektől (kapcsolók, dugaszolók, kábelek, stb.) az éghető anyagokat olyan távolságra kell elhelyezni, hogy a berendezések üzemszerű vagy meghibásodás folytán bekövetkező túlmelegedése tüzet ne okozzon.

Háztartási villamos gépet, egyéb berendezést és készüléket – a hűtőgép kivételével – a tevékenység befejezése után ki kell kapcsolni, használaton kívül helyezésük esetén a villamos hálózatról le kell választani.

Berendezéseket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződéstől, amely a berendezés hőátadási viszonyait károsan befolyásolja, vagy amelytől önmaga meggyulladhat.

Mindenki köteles az általa használt villamos berendezéseket rendeltetésszerűen – a kezelési utasításban foglaltak szerint – használni.

Elhasznált dohányneműt papírkosárba üríteni, égő cigarettát, gyufaszálat olyan helyen letenni vagy eldobni, ahol az tüzet okozhat, szigorúan tilos!

- Tűzveszélyes tevékenység

Tűzveszélyes tevékenységet tilos olyan helyen végezni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

Jogszabályban meghatározott tűzveszélyes tevékenységet csak érvényes tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező, egyéb tűzveszélyes tevékenységet a tűzvédelmi szabályokra, előírásokra kioktatott személy végezhet.

Állandó jellegű tűzveszélyes tevékenységet csak a tűzvédelmi követelményeknek megfelelő, erre a célra alkalmas helyen szabad végezni.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet csak az Ügyvezető Elnök előzetes írásbeli hozzájárulása alapján szabad végezni.

A tűzveszélyes tevékenység végzésére jogosító engedélyt kiadó felelős azért, hogy az engedélyben olyan előírások szerepeljenek, melyek biztosítják, hogy a munkavégzés helyén a tűz kialakulása megelőzhető legyen.

A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

Külső szervezet vagy személy által végzett tűzveszélyes tevékenység feltételeit az ügyvezető elnökkel, vagy megbízottjával egyeztetni kell. Az engedélyt kiadó a helyi sajátosságoknak megfelelően köteles a tűzvédelmi előírásokat írásban kiegészíteni.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó feltételeknek tartalmaznia kell:

- a tevékenység időpontját,

- helyét,

- leírását,

- a munkavégző nevét és – tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakör esetén – a bizonyítvány számát, valamint

- a vonatkozó tűzvédelmi szabályokat és előírásokat.

Az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó hozzájárulást maximum 30 napos időtartamra lehet kiadni. Ennél hosszabb időtartamú munkavégzés esetén a hozzájárulást meg kell újítani.

Tűzjelzés alkalmával minden tűzveszéllyel járó tevékenységet azonnal meg kell szüntetni és a munka csak a jelzés lefújását követő ismételt terület-átvizsgálás után folytatható.

A tűzveszélyes tevékenységhez a munka megkezdésétől annak befejezéséig a munkát elrendelő felügyeletet köteles biztosítani. A felügyeletet szükség esetén megfelelő mérőműszerrel el kell látni.

A tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkavégző a helyszínt és annak környezetét köteles átvizsgálni és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat.

- Alvállalkozók, külső kivitelezők tűzveszélyes tevékenysége

Az alvállalkozókkal, külső kivitelezőkkel kötött vállalkozási szerződésben meg kell követelni a külső engedélykiadó írásos megbízását.

Az alvállalkozók, külső kivitelezők által végzett tűzveszélyes tevékenység engedélyezését az alvállalkozó, külső kivitelező engedély kiadója végzi.

A kiadott engedélyt a Lakóház Ügyvezető Elnökével ellenjegyeztetni kell.

Az alvállalkozók, külső kivitelezők által kiadott engedélyt ellenjegyzés nélkül érvénytelennek kell tekinteni.

Az alvállalkozók, külső kivitelezők által kiadott engedélyek egy hétig érvényesek és maximálisan kétszer hosszabbíthatók. Az engedélyek hosszabbítását a Lakóház ügyvezető elnöke végzi a terület ismételt átvizsgálása mellett.

Tűzjelzés alkalmával minden tűzveszéllyel járó tevékenységet azonnal meg kell szüntetni és a munka csak a jelzés lefújását követő terület ismételt átvizsgálása után a Lakóház ügyvezető elnökének ismételt – a tevékenységhez történő – írásos hozzájárulásával folytatható.

Az alvállalkozók munkavégzésük során – ha az tűzveszéllyel jár – kötelesek a tűzoltáshoz, a tűzmegelőzéshez szükséges megfelelő számú és típusú eszközt a munkavégzés helyén készenlétben tartani.

A Lakóház szabadterén, udvarán tüzet gyújtani, tüzelőberendezést használni csak úgy szabad, hogy az a környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen és biztosítva legyen az esetlegesen kialakuló tűz oltásának lehetősége.

A szabadtéren gyújtott tüzet és az ott üzemeltetett tüzelőberendezést őrizetlenül hagyni szigorúan tilos!

A vállalkozó által okozott tüzet, még az eloltott vagy magától kialudt tüzet is azonnal jelenteni kell a Lakóház Ügyvezető Elnökének, tűzvédelmi megbízottjának, valamint a tűzoltóságnak!

A bekövetkezett tűzeset kivizsgálásában a felek közösen vesznek részt.

- Dohányzás és nyílt láng használata

Égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az - tüzet vagy robbanást okozhat.

Dohányozni nem szabad olyan helyiségben, szabadtéren, ahol robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot előállítanak, tárolnak, feldolgoznak. A dohányzási tilalmat biztonsági jellel kell jelölni.

A Társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény 26. § (4) bekezdése értelmében „a házirend - a tulajdonostársak összes tulajdoni hányad szerinti legalább négyötödös többségével megállapított - eltérő rendelkezése hiányában tilos dohányozni a közös tulajdonban lévő zárt légterű épületrészekben, területeken, illetve helyiségekben.

A 2012. január 1-el módosított 1999. évi XLII törvény a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló törvény részletesen tartalmazza a dohányzóhelyek kialakításával kapcsolatos követelményeket, valamint rögzíti a tiltott helyen történő dohányzás bírság-tételeit is (7.§).

„(4)Az egészségvédelmi bírság összege:

a) a dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén legalább 20 000, legfeljebb 50 000 Ft;

b) a dohányzóhelyek kijelölésére vonatkozó kötelezettség nem vagy nem megfelelő teljesítése, valamint a dohányzást érintő tilalmak, korlátozások megtartására vonatkozó ellenőrzési kötelezettség elmulasztása esetén

ba) legalább 100 000 Ft, legfeljebb 250 000 Ft az ezen kötelezettségek betartásáért felelős személy tekintetében, illetve

bb) legalább 1 000 000, legfeljebb 2 500 000 Ft az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság tekintetében.”

A közös tulajdonú épületrészeken elhelyezendő „Dohányozni tilos!” feliratú táblák hívják fel a lakók, az épületben tartózkodók figyelmét a dohányzási tilalomra.

A Lakóház területén érvényben lévő dohányzással összefüggő tilalmak megszegése esetén az eljáró hatóság tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

Dohányozni kizárólag a saját tulajdonú, vagy – a bérbeadó általi engedélyezés után a – bérelt lakásokban lehet, valamint a Lakóház bejárati ajtóitól minimálisan 5 méter távolságra csikktartóval ellátott nem éghető anyagú szemétgyűjtőknél.

- Tárolás szabályai

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 94-95. alcímében foglaltak figyelembevételével:

Helyiségben, építményben és szabadtéren csak az ott folytatott folyamatos tevékenységhez szükséges robbanásveszélyes vagy tűzveszélyes osztályba tartozó anyag tárolható. Az építményben tárolt anyag, termék mennyisége nem haladhatja meg a tervezéskor alapul vett anyagmennyiséget.

Tűzgátló előtérben, füstmentes lépcsőházban és előterében mindennemű tárolás tilos.

A robbanásveszélyes osztályba tartozó anyagot - ha azt nem nyomástartó edényzetben hozták forgalomba - a tűzveszélyes osztályba tartozó anyagra vonatkozó követelmények szerint csak zárt csomagolásban lehet tárolni.

Öngyulladásra hajlamos anyagot egyéb robbanásveszélyes és tűzveszélyes osztályba tartozó anyaggal, továbbá olyan anyagokat, amelyek egymásra való hatása hőt fejleszthet, tüzet vagy robbanást okozhat, egy egységben nem szabad tárolni. Az öngyulladásra hajlamos anyag hőmérsékletét naponta vagy - ha azt az anyag tulajdonságai szükségessé teszik - folyamatosan ellenőrizni kell, és a veszélyes felmelegedést meg kell akadályozni.

A tárolás területét éghető hulladéktól, száraz növényzettől mentesen kell tartani.

A robbanásveszélyes különböző halmazállapotú anyagok együtt vagy a tűzveszélyes anyagokkal együttesen nem tárolhatók.

A robbanásveszélyes anyag csomagolóanyagát vagy edényzetét „Robbanásveszélyes”, míg a tűzveszélyes folyadék csomagolóanyagát vagy edényzetét „Tűzveszélyes” felirattal kell ellátni.

Többlakásos épületben lévő lakásban legfeljebb 10 liter I-II. tűzveszélyességi fokozatú folyadék, valamint robbanásveszélyes osztályú aeroszol és legfeljebb 30 liter III. tűzveszélyességi fokozatú folyadék tárolható.

A robbanásveszélyes anyagok, gázpalackok, propánbután palackok lakásban, közös helyiségben történő tárolása még ideiglenes jelleggel sem engedélyezett, tárolása szigorúan tilos!

Az épületben, illetőleg helyiségeiben éghető anyag olyan mennyiségben és módon nem tárolható, azzal olyan tevékenység nem folytatható, továbbá olyan tűzveszélyes cselekmény nem végezhető, amely az épület és helyiségeinek rendeltetésszerű használatától eltér, tüzet vagy robbanást okozhat.

A Lakóház területén a menekülésre számításba vett közlekedőkön, lépcsőházakban éghető anyagok, és a menekülési útvonalat leszűkítő tárgyak – éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagok – az elhelyezéssel érintett fal vagy padló területének legfeljebb 15 %-áig helyezhetők el, valamint ott a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélkül nem üzemeltethető.

A Lakóház menekülésre számításba vett közlekedőin, lépcsőházak pihenőin növények elhelyezhetők, amennyiben a menekülési útvonalat nem szűkítik le. Egyéb esetben növények csak 1,95 méter vagy azt meghaladó magasságban helyezhetők el a folyosók falazatán.

- Közlekedési utak

A Lakóházban használt közlekedési utakat, folyosót, átjárókat, lépcsőházat és kijáratot, valamint valamennyi kapubejáratot – teljes szélességében – állandóan szabadon kell tartani. Tárolni az erre a célra kialakított tárolókban szabad. A Lakóház folyosóin, a lakások bejáratai környezetében mindennemű tárolás szigorúan TILOS!

Kivételt képeznek az ajtók előtt elhelyezett lábtörlők, valamint a tűzoltásban segítséget nyújtó, falra rögzített tűzoltó készülékek, valamint a folyosók falára 1,95 méternél magasabban telepített virágok, dísztárgyak elhelyezése.

A Lakóház területén, annak helyiségeiben és szabad területein található valamennyi villamos berendezés kapcsolóját, közmű nyitó- és zárószerkezetét, tűzvédelmi berendezéseket, továbbá tűzoltó készülékeket eltorlaszolni, az azokhoz vezető utat leszűkíteni, tárolás céljára használni még átmenetileg sem szabad.

A kijelölt menekülési útvonalakat, lépcsőházat, lépcsőfordulókat, lépcsőházi folyosókat, előtereket, ajtókat, átjárókat folyamatosan használható állapotban szabadon kell tartani. A padlófelülettől mért 1.95 méter alatt a falra – a tűzvédelmi eszközök, berendezések, biztonsági jelek kivételével – tárgyat nem lehet szerelni (még virágtartót sem).

- Tüzelő- és fűtőberendezések

A Lakóház lakásaiban, helyiségeiben csak az oda rendszeresített, szabványos fűtési rendszer használható, illetve a lakásokban olyan háztartási elektromos hősugárzó, amely rendeltetésszerű üzemeltetése során nem okoz tüzet vagy robbanást.

A főzésre szolgáló elektromos tűzhelyet a lakás fűtésére használni tilos.

- Szellőztetés tűzvédelmi követelményei

Mesterséges szellőztetés esetén a szellőztető berendezésnek olyannak kell lenni, hogy az üzemeltetés közben abban gyújtószikra ne keletkezzen és gyújtási veszélyt ne idézzen elő.

A szellőztető berendezések mindenkori üzemkész állapotáért a berendezést üzemeltető Lakóház a felelős.

Természetes szellőztetés célját szolgálja az ablak, ajtó, szellőzőkürt, hő- és füstelvezető szellőzőnyílás.

- Csatorna-hálózat tűzvédelmi követelményei

A csatornahálózatot, ülepítőt, derítőt természetes vagy mesterséges szellőztetéssel kell üzemeltetni.

Tűz- vagy robbanásveszélyes gázt, gőzt, folyadékot tartalmazó szennyvizet a közcsatornába bevezetni nem szabad.

- Villamos világítóberendezések tűzvédelmi követelményei

Villamos világítóberendezést, eszközt úgy kell létesíteni és használni, elhelyezni, hogy az a környezetre tűzveszélyt ne jelentsen.

- Villamos berendezések tűzvédelmi követelményei

Az épület villamos berendezését központilag és szakaszosan is leválaszthatóan kell kialakítani. Külön leválasztó kapcsolót kell építeni a felügyelet nélkül folyamatosan üzemelő villamos berendezéshez, térvilágításhoz, biztonsági berendezéshez és világításhoz.

A villamos berendezés és az éghető anyag között olyan távolságot kell tartani, hogy az éghető anyagra gyújtási veszélyt ne jelentsen.

A csoportosan elhelyezett villamos kapcsolók és biztosítékok rendeltetését, továbbá e kapcsolók ki- és bekapcsolt helyzetét meg kell jelölni.

A villamos berendezéseket rendszeresen meg kell tisztítani az olyan szennyeződéstől, amely a berendezés hőátadását károsan befolyásolja, vagy amelytől önmaga meggyulladhat.

A villamos berendezéseket – ha a jogszabály másként nem rendelkezik – felül kell vizsgálni az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 277. § szerint:

A villamos berendezés használatbavételét követően a berendezés üzemeltetője, ha jogszabály másként nem rendelkezik,

a) 300 kilogrammnál vagy 300 liternél nagyobb mennyiségű robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására, felhasználására szolgáló helyiség vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként

a villamos berendezés tűzvédelmi felülvizsgálatát elvégezteti, és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban a felülvizsgáló által meghatározott határnapig megszüntetteti, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolja.

A tűzvédelmi felülvizsgálat szempontjából a naptári napot kell figyelembe venni.

A felülvizsgálatok megvalósításáért az Ügyvezető Elnök a felelős. A ciklusidőtől függetlenül el kell végezni a tűzvédelmi felülvizsgálatot a villamos berendezések felújítását vagy jelentősebb mértékű javítását követően.

Villamos berendezések létesítésekor az üzembe helyezés alkalmával a kivitelező a berendezések szabványosságáról, a tervek szerinti kivitelezéséről az átadási dokumentációban köteles nyilatkozni. A villamos berendezések javítását, szerelését csak szakképzett személy végezheti.

- Villámvédelem tűzvédelmi követelményei

Az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 280.§-ban foglaltak értelmében:

A nem norma szerinti meglévő villámvédelem időszakos felülvizsgálatát a létesítéskor érvényben lévő vonatkozó műszaki követelménynek megfelelően kell végezni.

A nem norma szerinti meglévő villámvédelmi berendezést, ha jogszabály másként nem rendelkezik, tűzvédelmi szempontból

a) a 300 kg vagy 300 l mennyiségnél több robbanásveszélyes osztályba tartozó anyag gyártására, feldolgozására, tárolására szolgáló helyiséget tartalmazó, ipari vagy tárolási alaprendeltetésű építmény vagy szabadtér esetén legalább 3 évenként,

b) egyéb esetben legalább 6 évenként,

c) a villámvédelem (LPS és SPM) vagy a védett épület vagy építmény minden olyan bővítése, átalakítása, javítása vagy környezetének megváltozása után, ami a villámvédelem hatásosságát módosíthatja,

d) sérülés, erős korrózió, villámcsapás valamint minden olyan jelenség észlelése után, amely károsan befolyásolhatja a villámvédelem hatásosságát,

felül kell vizsgáltatni és a tapasztalt hiányosságokat a minősítő iratban meghatározott határnapig meg kell szüntetni, melynek tényét hitelt érdemlő módon igazolni kell.

A felülvizsgálatok ütemezéséért, az ütemterv alapján a felülvizsgálatok elvégzéséért a Felügyelő Bizottság elnöke a felelős.

A vizsgálatot úgy kell ütemezni, hogy a zivataros időszak (május 1. – szeptember 30.) beállta előtt az észlelt hiányosságot fel lehessen számolni.

- Tűzoltó készülékek, felszerelés

Amennyiben a Lakóház területén kézi tűzoltó készülékek kerülnek elhelyezésre, a készülékeket helyükről eltávolítani és rendeltetéstől eltérő célra használni tilos!

A tűzoltó készülékek ellenőrzését, karbantartását és javítását az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet XX. fejezetében, az 50/2011. (XII.20.) BM rendelet 2. címében, valamint annak 9-10. mellékletében foglalt előírásoknak megfelelően a karbantartás elvégzéséhez szükséges tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személlyel, szervezettel kell végeztetni. Az elvégeztetésre történő intézkedésért az ügyvezető elnök a felelős.

A Lakóház készenlétben tartóként köteles az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 264.§ (1) bekezdésben foglalt készenlétben tartói ellenőrzést elvégezni. Ennek keretében a készenlétben tartó vagy képviselője rendszeresen, legalább negyedévente ellenőrzi, hogy a tűzoltó készülék

a) az előírt készenléti helyen van-e,

b) rögzítése biztonságos-e,

c) látható-e,

d) magyar nyelvű használati utasítása a tűzoltó készülékkel szemben állva olvasható-e,

e) használata nem ütközik-e akadályba,

f) valamennyi nyomásmérő vagy jelző műszerének jelzése a működési zónában található-e,

g) hiánytalan szerelvényekkel ellátott-e,

h) fém vagy műanyag plombája, zárópecsétje, karbantartást igazoló címkéje, a karbantartó szervezet OKF azonosító jele sértetlen-e,

i) karbantartása esedékes-e,

j) készenléti helyét jelölő biztonsági jel látható, felismerhető-e és

k) állapota kifogástalan, üzemszerű-e.

A vizsgálatot a jogszabályi feltételeknek megfelelő, a hatóság által nyilvántartásba vett karbantartó szervezet, vagy az ilyen karbantartó szervezettel szerződéses jogviszonyban álló felülvizsgáló is végezheti.

Ha az üzemben tartó, illetve a karbantartó szervezet (személy) az ellenőrzés során hiányosságot észlel, kötelessége gondoskodni azok megszüntetéséről.

A tűzoltó készülékek élettartamára és a karbantartási időközökre vonatkozóan a 3. sz. melléklet ad tájékoztatást.

A hordozható tűzoltó készülékekről Tűzvédelmi Üzemeltetési naplót kell vezetni.

A tűzoltó készülékekről a készenlétben tartó az általa végzett ellenőrzésekről, valamint a tűzoltó készülék karbantartásokról tűzvédelmi üzemeltetési naplót vezet, mely tartalmazza

a) a Lakóház nevét és címét,

b) a tűzoltó készülékek típusjelét,

c) a tűzoltó készülékek egyértelmű azonosítását készenléti hely vagy a tűzoltó készülék gyártási száma megadásával,

d) a tűzoltó készülékek ellenőrzésének vagy karbantartásának fokozatát (készenlétben tartó általi ellenőrzés, alapkarbantartás, középkarbantartás, teljes körű karbantartás) és dátumát,

e) a tűzoltó készülékek ellenőrzését vagy karbantartását végző személy nevét és aláírását

A tűzoltó-készülékek használhatatlanná válása esetén gondoskodni kell azok cseréjéről. Az új eszközök beszerzéséért az Ügyvezető igazgató felelős.

A vonatkozó rendeletben meghatározottak szerint a tűzoltó készülékek fölé el kell helyezni a tűzoltó készülék piktogramot.

Üzemképtelen készülékeket soron kívül ellenőriztetni szükséges. Üzemképtelennek minősül az a készülék, amelyről az ellenőrző jegy hiányzik vagy szerelvényei hibásak.

- Hő-és füstelvezető rendszer felülvizsgálata

A hő- és füstelvezető rendszert, a füstmentesítés eszközeit a vonatkozó műszaki követelmények és a gyártó utasítások szerint kell ellenőrizni, felülvizsgálni, karbantartani.

Az üzemeltetés, a kezelés és a karbantartás, valamint az ellenőrzés vonatkozásában a kivitelező vagy a gyártó kezelési utasítását kell irányadónak tekinteni.

A hő- és füstelvezető rendszer megfelelő működésének ellenőrzéséről az 54/2014. (XII.5.) BM rendelet 18. mellékletében foglalt ciklusidők figyelembevételével az üzemeltetőnek kell gondoskodnia.

A rendszer működéséről és ellenőrzéséről, valamint karbantartásáról tűzvédelmi üzemeltetési naplót kell vezetni. A naplóban minden, a rendszerre vonatkozó megjegyzést, eseményt az időpont megjelölésével fel kell tüntetni.

Az ellenőrzés, felülvizsgálat, karbantartás, mérés során tapasztalt hiányosságokat, hibákat soron kívül javítani és a javítás elvégzését írásban igazolni kell.

A füstelvezető, légpótló nyílások nyílászáróinak szabad mozgását folyamatosan biztosítani kell, és e nyílásokat eltorlaszolni tilos. Az erre figyelmeztető tartós, jól észlelhető és olvasható méretű feliratot a nyílászárón el kell helyezni.

- VIII.4.	 A tűzvédelmi bírság

A tűzvédelmi bírság kiszabásánál az eljáró hatóságnak a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) irányelveit kell követnie. Az eljáró hatóság a Ket 94/A § alapján végzi bírságolási tevékenységét.

Ha a jogszabály bírság kiszabását teszi lehetővé a hatóság az eset teljes körű körülményeinek vizsgálatát követően dönt a bírság összegéről.

Mérlegeli különösen:

- a jogsértéssel okozott hátrányt,

- a visszafordíthatóságot,

- az érintettek körét,

- a jogsértő állapot időtartamát,

- a jogsértő magatartás ismétlődését, gyakoriságát,

- az eljárás során tanúsított magatartást,

- a jogsértés gazdasági súlyát.

A Ket. 94. § (1) értelmében, ha a hatóság a hatósági ellenőrzés befejezéseként megállapítja, hogy az ügyfél (a Lakóház, a lakó, az épületben tartózkodó személy) a jogszabályban, illetve hatósági döntésben foglalt előírásokat megsértette, és a jogszabály vagy hatósági döntés megsértése a jogellenes magatartás megszüntetésével vagy a jogszerű állapot helyreállításával orvosolható, a hatóság felhívja az ügyfél figyelmét a jogszabálysértésre, és legalább húsznapos határidő megállapításával, valamint a jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel végzésben kötelezi annak megszüntetésére.

Az egyes tűzvédelmi jellegű szabálytalanságok elkövetéséért a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint tűzvédelmi bírság kiszabására kerül sor – külön figyelmeztetés nélkül – már az első esetben is:

- Ha a tűzvédelmi előírás megszegésével tüzet idéztek elő (a bírság minimális összege 100.000 Ft, maximális összege 1.000.000 Ft);

- Ha a tűzvédelmi szabály megszegésével tüzet idéztek elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges (a bírság minimális összege 200.000 Ft, maximális összege 3.000.000 Ft);

- Ha a tűzvédelmi szabály megszegésével közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő (a bírság minimális összege 100.000 Ft, maximális összege 1.000.000 Ft);

- Ha a menekülésre számításba vett kijáratot, vészkijáratot, oly módon szűkítik le, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított (a bírság minimális összege 30.000 Ft, maximális összege 45.000 Ft kijáratonként);

- Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén, ha a menekülésre számításba vett kijáratot, vészkijáratot, oly módon szűkítik le, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított (a bírság minimális összege 60.000 Ft, maximális összege 90.000 Ft kijáratonként);

- Ha a menekülésre számításba vett kijáratot, vészkijáratot lezárják, leszűkítik oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal (a bírság minimális összege 200.000 Ft, maximális összege 300.000 Ft kijáratonként);

- Tömegtartózkodásra szolgáló létesítmény esetén, ha a menekülésre számításba vett kijáratot, vészkijáratot lezárják, leszűkítik oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal (a bírság minimális összege 300.000 Ft, maximális összege 400.000 Ft kijáratonként);

- Ha az épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalanul tárolnak, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezést felügyelet nélkül üzemeltetnek, továbbá a menekülési útvonalat a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túl leszűkítik (a bírság minimális összege 60.000 Ft, maximális összege 500.000 Ft);

- Ha az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a bírság minimális összege 60.000 Ft, maximális összege 500.000Ft);

- Ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított (a bírság minimális összege 50.000 Ft, maximális összege 1.000.000 Ft);

- Ha a szükséges oltóvíz-intenzitás, kifolyási nyomás hiányzik, valamint az oltóvíz-kivétel és annak felhasználása akadályoztatva van (a bírság minimális összege 50.000 Ft, maximális összege 1.000.000 Ft);

- Ha a tűzoltóság beavatkozását akadályozzák (a bírság minimális összege 30.000 Ft, maximális összege 2.000.000 Ft);

- Ha a tűzoltó készülék készenlétben tartása, karbantartása hiányos (a készenlétben tartás hiánya 50.000 Ft/készülék, a karbantartás hiánya 30.000 Ft/készülék);

- Ha a jogszabály vagy hatóság által előírt tűzoltó technikai eszköz, felszerelés, készenlétben tartásának, karbantartásának, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, a feltárt hibák igazolt javításának, nyomáspróbájának hiánya (a bírság minimális összege 40.000 Ft, maximális összege 1.000.000 Ft);

- Ha a jogszabály, vagy hatóság által előírt oltóanyag beszerzését, készenlétben tartását elmulasztják (a bírság minimális összege 30.000 Ft, maximális összege 1.000.000 Ft);

- Ha a külön jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el (a bírság minimális összege 60.000 Ft, maximális összege 250.000 Ft);

- Ha a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentését elmulasztják az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság felé (a bírság minimális összege 30.000 Ft, maximális összege 1.000.000 Ft).

Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10.000.000 Ft.

A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesíti az érintettet a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett – az azonnal megszüntethető szabálytalanságok kivételével – a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével szabható ki ismételten.

- A HELYISÉGEKRE VONATKOZÓ ESETI TŰZVÉDELMI HASZNÁLATI SZABÁLYOK

- IX.1.	 A helyiségek és a Lakóház tűzveszélyességi osztályba sorolása

Az 54/2014 (XII.5.) BM rendelet értelmében a helyiségeket már nem kell osztályba sorolni!

- IX.2.	 A helyiségekre vonatkozó eseti tűzvédelmi használati szabályok

- IX.2.1	Folyosók, lépcsőházak

A Lakóház a folyósok, lépcsőházak helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi előírások betartását az alábbiak szerint rendeli el:

- A tűzvédelmi rendelkezéseket külön felhívás vagy intézkedés nélkül is köteles mindenki végrehajtani és a szükséges megelőző ellenőrzéseket elvégezni;

- Az érintett területeket úgy kell berendezni és használni, hogy a szabad közlekedés, a közművek és a tűzvédelmi felszerelések működtetési lehetősége folyamatosan biztosítva legyen. Ezeket leszűkíteni vagy eltorlaszolni tilos még ideiglenesen is TILOS!

- Csak szabványos és hibátlan villamos berendezéseket szabad használni, javítást csak villanyszerelő végezhet;

- Ezen területeken a dohányzás a Lakóház által kijelölt dohányzóhelyek kivételével TILOS! Az erre utaló figyelmeztető és tiltó jelzéseket jól láthatóan ki kell helyezni, meglétüket és jó állapotukat rendszeresen ellenőrizni kell;

- A szükséges figyelmeztető és tiltó jelzéseket, feliratokat jól láthatóan, kellő mennyiségben, a vonatkozó műszaki követelményekben előírt módon kell elhelyezni. Meglétüket és megfelelő állapotukat szükség szerint ellenőrizni kell;

- Azokon a területeken, ahol a dohányzás megengedett, az égő dohányneműk és gyufaszálak eloltására, illetve gyűjtésére hamutartókat kell elhelyezni. Ezek csak nem éghető anyagúak lehetnek;

- A területeken a rendet és a tisztaságot folyamatosan fenn kell tartani, zsúfoltságot okozni, anyagtárolást végezni nem szabad. A keletkező szemetet és hulladékot szükség szerint, de legalább naponként el kell takarítani;

- A folyosókon kizárólag olyan mértékű tárolást lehet végezni, amely a tárolás területe a tárolással érintett fal, illetve padlófelület 15 %-át nem haladja meg. A folyosókat nagymértékben leszűkítő, eltorlaszoló tárolást végezni TILOS!

- A folyosók falain növények elhelyezése a padlószinttől mért 1,95 méter magasság felett megengedett. A folyosók ablakai előtt, az ablakok belső oldalán virágok, növények tárolása az adott folyosórészen lakók egyetértésével megengedett, ugyanakkor tűz esetén a szellőztetéshez szükséges légutánpótlást az ablakok szélesre tárásával lehet megvalósítani, ennek következtében az ott elhelyezett növényekben a leesés következtében kár keletkezhet.

- A területeken éghető folyadékot használni még kis mennyiségben is tilos! Takarításhoz és tisztításhoz csak éghető folyadékot nem tartalmazó készítmények használhatók.

- IX.2.2	Tárolók, Hulladéktároló

A Lakóház a tároló helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi előírások betartását az alábbiak szerint rendeli el:

- A helyiségben dohányzás és a nyílt láng használata tilos!

- A tároló teljes hosszában a közlekedési utat szabadon kell hagyni, azt eltorlaszolni még átmenetileg sem szabad;

- A helyiséget úgy kell berendezni és használni, hogy a szabad közlekedés folyamatosan biztosítva legyen, az ajtót bezárni, vagy bereteszelni nem szabad, amíg a helyiségekben személyek tartózkodnak;

- Csak szabványos és hibátlan villamos berendezéseket szabad használni, javítást illetékes szakember - villanyszerelő - végezheti. Ha működtetésük nem szükséges, kikapcsolásukat, villamos leválasztásukat minden esetben el kell végezni;

- A bútorok tárolását kellő rendezettséggel kell végezni, zsúfoltságot okozni, lomanyagokat gyűjteni TILOS! Az összegyűlt lomokat az éves lomtalanítás során a tárolókból el kell távolítani;

- A terület elhagyása előtt tűzvédelmi utóellenőrzést kell minden esetben tartani, és meg kell szüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet vagy robbanást okozhatna.

- A hulladékledobó helyiségében tárolást végezni szigorúan TILOS! A hulladékledobóba veszélyes anyagot bedobni, robbanásveszélyes folyadékot beönteni tilos!

- Égő dohányneműt a hulladékledobóba dobni tilos!

IX.2.4	Villamos helyiség

A Lakóház a villamos helyiségekre vonatkozó tűzvédelmi előírások betartását az alábbiak szerint rendeli el:

- A tűzvédelmi rendelkezéseket mindenki külön felhívás vagy intézkedés nélkül is végrehajtani és a szükséges megelőző ellenőrzéseket elvégezni köteles;

- Ezen területeken, a Lakóház lakásainak és a kijelölt dohányzóhelyeinek kivételével a dohányzás TILOS! Az erre utaló figyelmeztető és tiltó jelzéseket jól láthatóan ki kell helyezni, meglétüket és jó állapotukat rendszeresen ellenőrizni kell;

- A területet úgy kell berendezni és használni, hogy mindenben megfeleljen a biztonságos üzemi feltételeknek, az azokra vonatkozó szabvány előírásoknak, és a tűzvédelmi előírásoknak;

- A szabad közlekedést folyamatosan biztosítani kell, a helyiségeket bezárni vagy bereteszelni addig nem szabad, amíg azokban személyek tartózkodnak, a közművek elzáró szerkezeteinek és a tűzvédelmi felszereléseknek működtetési lehetőségeit állandóan biztosítani kell;

- Csak szabványos és hibátlan villamos berendezéseket szabad használni, a kezelési utasításuknak megfelelően;

- A villamos üzemi berendezések kezelőszerkezeteinél a rekonstrukciós munka során rendelkezésre bocsátott használati utasításokat el kell helyezni;

- Csoportosan elhelyezett működtető berendezéseket, biztosítékokat el kell látni a hozzátartozó berendezés megnevezését és feszültségszintjét tartalmazó felirattal. Az erőátviteli berendezés leválasztó kapcsolóját feliratozni kell;

- Villamos berendezéseket csak rendeltetésüknek és méretezésüknek megfelelően szabad használni;

- A világító berendezést, eszközt úgy kell elhelyezni, rögzíteni és használni, hogy az környezetére tűzveszélyt ne jelentsen;

- A tevékenység befejezése után, de még eltávozás előtt tűzvédelmi utóellenőrzést kell tartani, és meg kell szüntetni minden olyan körülményt, amely tüzet vagy robbanást okozhatna.

- IX.2.5	Lakószobák

A Lakóház lakó helyiségeire vonatkozó tűzvédelmi előírások betartását az alábbiak szerint rendeli el:

- Rendszeresen, de legalább 6 évente villamos felülvizsgáló szakképesítéssel rendelkező személlyel felül kell vizsgáltatni az elektromos hálózatok, készülékek, berendezések műszaki állapotát, hogy az esetleges meghibásodásból rövidzárlat ne keletkezhessen;

- Az elektromos fűtőberendezések karbantartásáról a használati utasításnak megfelelően rendszeresen gondoskodni kell;

- A lakóépületben keletkezett tűz esetén, a tűzjelzésről gondoskodni kell, és a rendelkezésre álló eszközöket a tűz oltására fel kell használni;

- A tűz keletkezésekor, azon személyeknek, akik a tűz oltásában nem vesznek részt, a kiadott tűzvédelmi utasításnak megfelelően, az épületet rendben, fegyelmezetten, a pánik elkerülésével el kell hagyni;

- Azokat a tüzeket, amik eloltásra kerültek, be kell jelenteni az illetékes katasztrófavédelmi kirendeltség felé.

- IX.2.6	Fürdő-és mellékhelyiségek

A Lakóház fürdő-, és mellékhelyiségeire vonatkozó tűzvédelmi előírások betartását az alábbiak szerint rendeli el:

- A helyiségeket csak a rendeltetésüknek megfelelően szabad használni;

- A helyiségekben öngyulladásra hajlamos anyagokat még ideiglenesen sem szabad tárolni;

- Elektromos berendezéseket, biztosítékokat cserélni csak az előírások szigorú betartásával és megfelelő szakértelemmel szabad;

- A használat után a helyiségek áramtalanítását, szükség esetén az elektromos hálózatról történő leválasztást el kell végezni;

- A helyiségekben a dohányzás TILOS!

- Az elektromos berendezéseket meghibásodás esetén azonnal szakember segítségével javíttatni kell;

- A mosdó és fürdő, valamint zuhanyozó helyiségekben a megvilágításra szolgáló elektromos berendezést az MSZ 2364/MSZ HD60364 szabványok nedves, párás helyiségekre vonatkozó előírásainak megfelelően kell létesíteni, szerelni, karbantartani;

- IX.2.7	Konyha helyiségek

A Lakóház a konyha helyiségeire vonatkozó tűzvédelmi előírások betartását az alábbiak szerint rendeli el:

- Ételt felügyelet nélkül a tűzhelyen hagyni nem szabad;

- Csak megfelelő tanúsítvánnyal rendelkező elektromos tűzhelyet, és sütőt szabad használni;

- Az elektromos tűzhelyet használat után le kell kapcsolni;

- Kenyérpirító, kávéfőző, elektromos főzőlap alá hő, illetve tűzálló alátétet kell elhelyezni.

- x.	TŰZ ÉS EGYÉB RENDKÍVÜLI ESEMÉNY JELZÉSE

Aki tüzet vagy egyéb rendkívüli eseményt észlel, illetve arról tudomást szerez, kötelessége azt haladéktalanul jelezni a megfelelő szervnek és illetve az ügyvezető elnöknek, illetőleg köteles intézkedni a veszélyeztetettek riasztására.

Tűz észlelése során a Tűzoltóság értesítése a 105-ös telefonszámon.

Életveszély, személyi sérülés esetén a Mentőknek a 104 telefonon.

Minden esetben az eseményt a Rendőrségnek a 107 telefonon.

A tűz jelzése, az emberi élet mentése és az oltás megkezdése minden állampolgár kötelessége!

Az észlelt események jelentésekor az alábbiakat kell közölni:

- pontos címet,

- milyen anyag ég, milyen terjedelemben,

- fennáll-e emberi élet veszélye, mi van veszélyeztetve,

- ki jelezte a tüzet, mi a telefonszáma, telefonos elérhetősége,

- továbbá egyértelmű válaszokat kell adni az eseményt felvevő szerv ügyeletese által feltett kérdésekre.

A tűz oltása során elsődleges szempont az élet mentése, védelme. Ennek érdekében, amennyiben a tűzoltás a lakók életének és testi épségének veszélyeztetésével jár, a tűzoltást folytatni nem szabad, a menekülést meg kell kezdeni.

Tűz esetén mindig csak annyi lakó legyen az esemény színhelyén, amennyire a mentéshez és a tűzoltáshoz szükség van!

A tűz oltása után mindent változatlanul kell hagyni a tűzvizsgálat és a kármegállapítás sikeres lefolytatása érdekében.

Az esemény (tűz, robbanás, stb.) megfelelő szervnek történő jelentése után, illetve azzal egy időben riasztani kell a veszélyeztetett környezetben tartózkodókat és a rendelkezésre álló eszközökkel, személyekkel meg kell kezdeni a veszély elhárítását.

A veszélyeztetett környezet riasztása (a lépcsőház lakói):

A környezet riasztásánál ügyelni kell arra, hogy a riasztással pánik ne alakuljon ki! Higgadt, határozott magatartással kell intézkedni. Ezért fontos a menekülési utak megismerése, memorizálása.  A pánikkeltőket a helyszíntől távol kell tartani.

A veszély jelzése tűzilármával a lépcsőházakban:

„TŰZ VAN! TŰZ VAN!”

vagy egyéb veszélyt meghatározó hangos kiáltással.

A jelzést meghalló személyek a vészjeleket kötelesek továbbítani, illetve a veszély helyét elhagyni. A felnőttek kötelesek az elhárításban segítséget nyújtani, a tűzoltók megérkezéséig.

Az ügyvezető elnök értesítése a lakók kötelessége személyesen vagy telefonon.

A veszély (tűz, stb.) elhárítása érdekében történő beavatkozás előtt meg kell győződni, hogy a veszélyeztetett területen tartózkodnak–e személyek, ha igen mentésüket meg kell kezdeni.

Intézkedni kell a lakás, lépcsőház áramtalanítására. Ha a veszély mérete és intenzitása megengedi, meg kell kezdeni a beavatkozást. Ha a veszély olyan mértékű, hogy a személyi biztonságot veszélyezteti, a kárhelyet el kell hagyni.

Beavatkozás tűz esetén:

Miután a lakás, lépcsőház áramtalanítása megtörtént, illetve a tűz keletkezésének helye megállapításra került, meg kell kísérelni a tűz eloltását, illetve a továbbterjedés megakadályozását. Ezért fontos a tűzvédelmi oktatás, valamint a kézi oltóeszközök használatának az elsajátítása.

A tűz oltása történhet:

Kisebb kiterjedésű tűz esetén elfojtással (a tűz fészkének takaróval vagy szőnyeggel való lefojtása), a lépcsőházakban, illetve a függőfolyosókon található tűzoltó készülékekkel.

A tűz továbbterjedésének megakadályozása az éghető anyagok eltávolításával érhető el. Az oltás során keletkező füst eltávolítása az ablakok, ajtók szélesre nyitásával végezhető.

A tűz elfojtása után a helyszínt biztosítani kell. A tűzoltóság, a katasztrófavédelem területi szerve közreműködése nélkül, illetve az emberi beavatkozás nélkül megszűnt eseteket is kötelező a területileg illetékes katasztrófavédelmi szervnek bejelenteni.

A tűzoltóság megérkezése után a tűzoltásban résztvevők a tűzoltást vezető utasításait kötelesek végrehajtani. Az oltáshoz nem szükséges személyek a területen nem tartózkodhatnak, gyülekezésük a kijelölt gyülekezőhelyen történik.

A menekülési útvonalak elzáródása miatt a lakásban, lépcsőházban bennrekedt személyek megkeresése, mentése:

Nagyon fontos, a helyzet higgadt felmérése. Meg kell akadályozni a pánikkeltést és minden lehetőséget fel kell használni, hogy a bennrekedtek a megmentésük érdekében tartózkodási helyüket jelezni tudják. A tűzoltóság rendelkezik minden olyan felszereléssel, amely szükséges a biztonságos mentéshez. (Itt jegyezném meg hogy ezen esetek miatt fontos a Tűzoltóság számára a tűzoltó utak szabadon tartása.)

A lakásokba lépcsőházakban rekedt személyek – ha a kijelölt gyülekező helyet nem tudják megközelíteni – az általuk biztonságosnak ítélt lakásokban (az eseménytől legtávolabb eső részben) gyülekezzenek. Nyissák ki az ablakokat, hang és egyéb jelzéssel jelezzék (fehér kendő; éjszaka zseblámpa) tartózkodási helyüket. Nyílt láng használata tilos!

Füst esetén a helyiség ajtaját nedves lepedővel fedjék le, szájuk elé nedves kendőt kössenek. Próbáljanak meg a padlóhoz minél közelebb lélegezni, mert a padló közelében a gázcsere elve alapján mindig van egy vékony füstmentes levegőréteg.

Nagyon fontos a mentés sorrendjének a betartása. A pánikkeltőkkel, a rendet megbontókkal szemben határozottan (szükség esetén erőszak is alkalmazható) kell fellépni.

A mentés sorrendje: gyermekek, terhes anyák, öregek és betegek, nők, és utoljára a férfiak.

- A LÉTESÍTMÉNYI TŰZOLTÓSÁG MŰKÖDÉSÉNEK, SZOLGÁLATELLÁTÁSÁNAK, TAGJAI DÍJAZÁSÁNAK SZABÁLYAI

A Lakóház területén létesítményi tűzoltóság nem működik, erre jogszabályi előírások nem kötelezik.

- A LAKÓHÁZ ÉPÜLETÉNEK JELLEMZŐI

Lakóház címe:

Lakások száma:

Az elektromos főkapcsoló helye: A bejáratban, az elektromos szekrényben, de lehetőség van a lakások egyenkénti áramtalanítására is, a lakások mellett található elektromos szekrényből.

Gázfőelzáró helye: Nincs gázszolgáltatás az épületben, ezáltal nem került kialakításra.

Hő-és füstelvezető rendszer: A Lakóház beépített hő-és füstelvezető rendszere kézi indítású, mechanikus szerkezet, lépcsőházanként került kialakításra.

Tűzcsapok helye: A szükséges oltóvíz-mennyiség az utcán elhelyezett tűzcsapokból nyerhető.

Hatóságilag illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltség:

1131 Budapest, XIII. ker. Zsinór utca 8-12.

Illetékes Tűzoltóság:

IV.-XV. kerületi Hivatásos Tűzoltó parancsnokság

Budapest, IV., Szt. László tér 1.

Tel: 105-ös segélyhívó szám vagy +36-1-459-2304

A Lakóház leírása:

A Lakóházak 3 illetve 4 szintet foglalnak magában. Az épület lapos tetős kialakítású. A lakóházban felvonó nem található. A tetőre történő feljutás a lépcsőházban a legfelső emelet után, a lépcsőfordulóban található fémlétra telepítése után továbbhaladva biztosított. A Lakóház lépcsőházainak füstmentesítését az ott lévő ablakokkal biztosítható. A Lakóház közös használatú területein a dohányzás TILOS!

Az épület, lépcsőházak áramtalanítása:

A lakások áramtalanítása az emeleteken lévő árammérők automatáinak lekapcsolásával történik.

A lépcsőházak önállóan, és teljesen (összes lakás és közös terek is) áramtalaníthatók a földszinti bejáratnál lévő fém ajtók mögött, a „Tűzvédelmi főkapcsoló” felirat mögött található.

- RENDELKEZŐ RÉSZ

A Tűzvédelmi Szabályzat minden érintett részére – igazolható módon – kiadásra kerül, akikre vonatkozólag feladatot tartalmaz, vagy akik a feladat végrehajtását beosztásuknál fogva ellenőrizni kötelesek!

A Tűzvédelmi Szabályzat a Lakóház mindenkori szervezeti és működési szabályzatának mellékletét képezi. E szabályzat megalkotásáig a Szabályzatot önálló szabályzatként kell kezelni.

A Szabályzat betartása a Lakóház valamennyi tulajdonosára nézve kötelező. Az ebben lévő kötelezettségek, feladatok betartásának ellenőrzése egyrészt a tulajdonostársak, másrészt az ügyvezető elnök joga és feladata. Az abban foglaltak megszegése esetén – az érintettel szemben a ügyvezető elnök– írásbeli felszólítás formájában – intézkedni köteles. Ennek eredménytelensége esetén a további eljárás tekintetében az ügyvezető elnök javaslata alapján a közgyűlés határoz.

Gyerekek házirendet sértő magatartásáért, az általuk okozott kárért azok eltartója felel.

Az a tulajdonostárs, aki a Lakóházban lévő lakását bérbe adja, köteles e házirendet a bérlőjével megismertetni és annak betartását írásban elfogadtatni, a betartás tényét pedig rendszeresen és fokozottan ellenőrizni.

A bérbeadó tulajdonostárs felel bérlőjének e szabályzattal kapcsolatos magatartásáért. Esetleges károkozás kapcsán teljes körű anyagi felelősséggel tartozik a Lakóház irányában. Bérbeadás esetén a bérbeadó tulajdonostárs e tényről, a vonatkozó szerződés megkötésével egy időben, az Ügyvezető igazgatót írásban tájékoztatni köteles, közölve ebben a bérlő (és használó) elérhetőségét.

A közös használatú helyiségekben dohányozni TILOS!

A Szabályzat szükség szerinti átdolgozásáról – függetlenül attól, hogy a jelzett időszak alatt a módosításra kötelezett részéről történt-e megkeresés vagy nem –, felülvizsgálatáról gondoskodni kell. A módosítás elkészítése, kiadása a jelen Szabályzattal azonos módon kell, hogy történjen.

A Szabályzat végrehajtása beosztásra való tekintet nélkül minden lakóra, látogatóra, vendégre, stb. nézve kötelező!

A végrehajtás rendszeres ellenőrzését, az ezzel kapcsolatos jogok és feladatok végrehajtását az ügyvezető elnök gyakorolja.

A szabálytalanság elkövetéséért a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglaltak szerint tűzvédelmi bírság kiszabására kerül sor – külön figyelmeztetés nélkül – már az első esetben is:

- 1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez (kivonat)

|  | A | B | C |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | tűzvédelmi szabálytalanság megnevezése | tűzvédelmi bírság legkisebb mértéke (Ft) | tűzvédelmi bírság legnagyobb mértéke (Ft) |  |
| 2. | tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő | 10 000 | 1 000 000 |  |
| 3. | tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges | 20 000 | 3 000 000 |  |
| 4. | tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz- vagy robbanásveszélyt idéztek elő | 20 000 | 1 000 000 |  |
| 5. | menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított | 20 000 | 800 000 |  |
| 6. | tömegtartózkodásra szolgáló építmény, építményrész esetén a menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat leszűkítése oly módon, hogy a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség nem biztosított | 30 000 | 1 000 000 |  |
| 7. | menekülésre számításba vett kijárat, vészkijárat lezárása, leszűkítése oly módon, hogy a menekülő számára az nem szüntethető meg azonnal | 30 000 | 1 200 000 |  |
| 9. | épületek menekülési útvonalain és azokkal egy légteret alkotó helyiségrészben szabálytalan tárolás, a rendeltetéssel nem összefüggő elektromos berendezés felügyelet nélküli üzemeltetése, továbbá a menekülési útvonalnak a kiürítéshez szükséges átbocsátóképesség mértékén túli leszűkítése | 20 000 | 500 000 |  |
| 10. | az épületek menekülési útvonalain éghető anyagú installációk, dekorációk, szőnyegek, falikárpitok, továbbá egyéb éghető anyagoknak az elhelyezéssel érintett fal- vagy a padló felületének 15%-ánál nagyobb mértékű részét borító elhelyezése (a beépített építési termékek és a biztonsági jelek kivételével) | 20 000 | 500 000 |  |
| 12. | jogszabály vagy hatóság által előírt, a tűz- vagy füstszakasz határon beépített tűz- vagy füstgátló műszaki megoldás megszüntetése, eltávolítása, működésének akadályoztatása | 30 000 | 200 000 |  |
| 13. | ha a létesítési eljárás során jóváhagyott tűzoltási felvonulási út, terület maradéktalanul nem biztosított | 30 000 | 1 000 000 |  |
| 15. | a tűzoltóság beavatkozásának akadályozása | 20 000 | 2 000 000 |  |
| 17. | tűzoltókészülék készenlétben tartásának hiánya | 20 000 | 50 000 |  |
| 18. | tűzoltókészülék karbantartásának hiánya | 10 000 | 30 000 |  |
| 24. | tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett tevékenység érvényes tűzvédelmi szakvizsga nélküli végzése, közvetlen irányítása | 50 000 | 500 000 |  |
| 27. | tűzvédelmi dokumentáció jogosultság nélküli készítése | 50 000 | 1 000 000 |  |
| 29. | ha a munkáltató az új munkavállalók tűzvédelmi oktatásáról, illetve - amennyiben tűzvédelmi szabályzat készítésére kötelezett - a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a munkába lépéskor - igazolt módon - nem gondoskodott, és a munkavállaló belépése óta több mint 15 nap eltelt | 30 000 | 1 500 000 |  |
| 30. | ha a munkáltató a munkavállalók ismétlődő vagy a tűzvédelmi hatóság által előírt soron kívüli tűzvédelmi oktatásáról, illetve a tűzvédelmi szabályzat megismertetéséről a jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatában, a soron kívüli oktatást előíró határozatban rögzített határidőre - igazolt módon - nem gondoskodott és a határidő lejárta óta több mint 15 nap eltelt | 30 000 | 1 000 000 |  |
| 31. | ha az üzemeltető - aláírt megállapodással, megbízással dokumentálva - megfelelő szervezettel, illetve tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel vagy szolgáltatás igénybevételével nem gondoskodik a létesítmény tűzvédelméről ott, ahol ezt jogszabály előírja | 50 000 | 500 000 |  |
| 32. | ha a jogszabály alapján kötelezettek a jogszabály által előírt tűzvédelmi szabályzatot nem készítik, készíttetik el | 50 000 | 250 000 |  |
| 35. | a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálat hiánya | 50 000 | 1 000 000 |  |
| 36. | a kötelező időszakos villamos- vagy villámvédelmi felülvizsgálati minősítő iratban feltárt - tűzveszélyes vagy soron kívüli, javítandó jelzéssel ellátott - hibák igazolt megszüntetésének hiánya | 40 000 | 300 000 |  |
| 38. | a településen vagy a létesítményben a tűzoltást befolyásoló változások bejelentésének elmulasztása az állandó készenléti jellegű szolgálatot ellátó hivatásos tűzoltóság vagy önkormányzati tűzoltóság, illetve az érintett létesítményi tűzoltóság felé | 30 000 | 1 000 000 |  |
| 42. | a tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb előírások megszegése | 20 000 | 60 000 |  |
| 43. | a pirotechnikai termékek előállítására, forgalmazására, tárolására, szállítására, felhasználására, megsemmisítésére, birtoklására vonatkozó tűzvédelemmel összefüggő előírások megszegése | 20 000 | 1 000 000 |  |
| 45. | jogszabály által előírt hő- és füstelvezető rendszer létesítésének, üzemeltetésének, ellenőrzésének, felülvizsgálatának, karbantartásának hiánya, működésének akadályozása | 50 000 | 1 000 000 |  |
| 48. | irányított égetés végzése a tűzvédelmi hatóság engedélye nélkül | 50 000 | 500 000 |  |
| 49. | szabadtéri égetés során az alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységre és az irányított égetésre vonatkozó tűzvédelmi előírások be nem tartása | 20 000 | 400 000 |  |

Több szabálytalanság együttes fennállása esetén a bírság mértéke az egyes szabálytalanságokért kiszabható bírságok összege, de legfeljebb 10.000.000 Ft.

A tűzvédelmi bírság megfizetése nem mentesíti az állampolgárt a büntetőjogi, illetve a polgári jogi felelősség, valamint a tűzvédelmi bírság kiszabására okot adó szabálytalanság megszüntetésének kötelezettsége alól.

A tűzvédelmi bírság ugyanazon tényállás mellett – az azonnal megszüntethető szabálytalanságok kivételével – a tűzvédelmi bírságot kiszabó jogerős határozat közlését követő két hónap elteltével szabható ki ismételten.

Jelen Tűzvédelmi Szabályzat hatályba lépésével a területre kiadott összes e tárgyban íródott Szabályzat hatályát veszti.

1.sz. melléklet

## Tűzoltó készülékek fajtái és használatuk

A kézi oltókészülékek működési elveik szerint két csoportra oszthatók:

- az egyik, amikor az égő anyagtól az égést tápláló oxigént zárja el a kiáramló oltóanyag (porral oltó, vízzel és habbal oltó készülékek),

- vagy az égő anyag hőmérsékletet csökkenti a gyulladási hőmérséklet alá (CO2 oltó, halogén gázzal oltó készülékek). A halogén gázzal oltó készülékek oltóanyagai - jelenleg nem teljesen tisztázott módon - kémiai reakcióba is lép az égő anyaggal, ami jelentősen javíthatja az oltás hatásfokát.

Tűzoltó készülékek fajtái:

1) Porral oltó tűzoltó készülékek,

2) Habbal oltó tűzoltó készülékek,

3) Szén dioxiddal oltó tűzoltó készülékek,

4) Halonnal oltó tűzoltó készülékek /kizárólag a honvédségnél és reptereken alkalmazható/

5) Tiszta oltóanyagú tűzoltó készülékek.

Tűzoltó készülékek jelölése:

A tűzoltó készülékeket, felszereléseket, a tűzjelző és oltóberendezéseket a hatályos jogszabályban, szabványokban foglalt biztonsági jellel kell utánvilágító vagy világító biztonsági jellel megjelölni.

A biztonsági jeleket mindenesetben a tűzoltó berendezés fölé 2,0-2,5 m magasságban kell felszerelni.

A biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban van.

Azonosító jel a karbantartó szervezetek részére tartalmazza a következőket:

- a karbantartó szervezet azonosítója, hivatkozás a karbantartott készülék típusára,

A karbantartó szervezetnek részletes kimutatást kell vezetnie a felülvizsgálók rendelkezésére bocsátott OKF azonosító jeleiről.

A tartályon beütéssel kell megjelölni a következőket:

Tartálygyártó jele, gyártási szám vagy sorozatszám, gyártás éve, próbanyomás bar-ban.

A tűzoltó készüléken fel van tüntetve azon tűzosztály piktogramja, mely tűz oltására a készülék alkalmas. A tüzek osztályozásának a célja, hogy a tűzoltás szempontjából a legmegfelelőbb készüléket választhassuk. Ezeket az osztályozásokat az MSZ EN 2-es szabvány tartalmazza:

- A tűzosztály: szilárd, általában szerves eredetű, olyan anyagok tüze, amelyek lángolás és/vagy izzás (parázslás) kíséretében égnek

- B tűzosztály: folyékony vagy cseppfolyós állapotú szilárd anyagok tüzei

- C tűzosztály: éghető gázok tüzei

- D tűzosztály: éghető fémek tüzei

- F tűzosztály: konyhai zsiradékok és növényi olajok tüzei.

A tűzoltó készülék címkemintája tartalmazza:

1. rész:– a „TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉK” szót,

- a készülék típusát és a töltet névleges tömegét,

- a minősítéskor eloltott legnagyobb vizsgálati egységtüzek jelölését (55A)

2. rész:– ábrás és szöveges kezelési útmutatást,

- az oltóanyagtöltettel eloltható tüzek tűzosztályainak jelképét.

3. rész: – mindazokat a figyelmeztetéseket, amelyek utalnak az esetleges olyan veszélyekre, mint

- a lehetséges mérgező hatás (toxicitás), vagy a feszültség alatt álló villamos berendezés(ek)nél történő alkalmazás lehetősége.

4. rész:– tájékoztatást a használat utáni újra töltésre, és a használható anyagokra,

- tájékoztatást az időszakonkénti ellenőrzésre,

- az oltóanyag típusa, víztartalmú oltóanyagnál az adagolás %-os értékét,

- a hajtóanyag típusát és mennyiségét,

- a készülék típusjelét, gyártási évét,

- az engedélyező, illetve minősítő okirat számát,

- a működési hőmérséklettartományt, szükség esetén az esetleges fagyásveszélyre történő

- figyelmeztetést.

5. rész: – a készülék gyártójának, illetve forgalmazójának nevét és címét.

Tűzoltó készülékek használata

A porral oltó tűzoltó készülék a következőképpen használható:

- A vétlen-működés elleni biztosító szeg oldalirányú, rántó mozdulattal történő eltávolítása után 	a lövőtömlőt a tűz fészke felé irányítjuk, majd a felső nyomókar alsó nyomókarhoz történő 	nyomásával az oltópor, kiáramlását idézzük elő.

- Porral oltásnál fontos, hogy a portömlővel vízszintes irányú csukló vagy karmozdulatokkal minél nagyobb felületet borítsunk be a kiáramló porral. A port a tűz zónájába (lángtérbe) kell jutatni.

- Ügyeljünk arra, hogy a nyomás alatt kiáramló oltóanyag sugara az égő anyagot szét ne szórja.

- A porral oltó készülékről elmondható, hogy emberi ruházat oltására nem szabad használni, ugyanis az oltópor a tüdőbe jutva súlyos és maradandó egészségkárosodást, okozhat. Ilyen esetben a vastag textíliával több rétegben történő beburkolás a követendő. Esetleg ha elérhető közelségben víz van azzal oltsunk.

- Sikeres tűzoltás esetén, a helyszínt a tűzoltóság megérkezéséig változatlanul kell hagyni. Meg kell akadályozni az esetleges nyomok eltüntetését, a tűzvizsgálat minél pontosabb tényfeltárása érdekében.

- A használt tűzoltó készüléket – még ha nem teljesen üres is – haladéktalanul jelezni kell a munkáltatónak, illetve a munkahelyi vezetőnek.

2.sz melléklet

- Üzemeltetési napló tűzoltó készülékekhez

3.sz melléklet

## Tűzvédelmi eszközök ellenőrzési, karbantartási, felülvizsgálati ciklusai

|  | A |  | B |  | C |  | D |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | érintett műszaki megoldás |  | üzemeltetői ellenőrzés |  | időszakos felülvizsgálat |  | karbantartás |  |
| 2 |  |  | ciklusidő | dokumentálás szükségessége és módja | ciklusidő | dokumentálás szükségessége és módja | ciklusidő | dokumentálás szükségessége és módja |
| 3 | tűzoltó készülék |  | 3 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | nincs követelmény |  | 6 hónap (+ 1 hónap)1) 12 hónap (+ 1 hónap),2) 5 év (+ 2 hónap), 10 év (+ 2 hónap) | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 4 | fali tűzcsap, vízforrások a természetes vízforrás kivételével, nyomásfokozó szivattyú, száraz oltóvízvezeték |  | 6 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | 12 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 5 | beépített tűzjelző berendezés |  | 1 nap, 1 hónap, 3 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 1 hét), 12 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 6 | beépített tűzoltó berendezés |  | 1 hét, 1 hónap | tűzvédelmi üzemeltetési napló | 12 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 7 | tűz- és hibaátjelző berendezés |  | 1 nap | tűzvédelmi üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 8 | tűzoltósági kulcsszéf |  | 1 nap | tűzvédelmi üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 9 | tűzoltósági rádióerősítő |  | nincs követelmény |  | 6 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 10 | tűzoltó felvonó |  | 3 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | 12 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 11 | evakuációs hangrendszer |  | 1 nap | tűzvédelmi üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
|  | A |  | B |  | C |  | D |  |
| 1 | érintett műszaki megoldás |  | üzemeltetői ellenőrzés |  | időszakos felülvizsgálat |  | karbantartás |  |
| 2 |  |  | ciklusidő | dokumentálás szükségessége és módja | ciklusidő | dokumentálás szükségessége és módja | ciklusidő | dokumentálás szükségessége és módja |
| 12 | biztonsági világítás |  | 1 hónap | tűzvédelmi üzemeltetési napló | 12 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 13 | pánikzár, vészkijárati zár, vészkijárat biztosító rendszer |  | Minden rendezvény előtt , de legalább 3 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 14 | tűzgátló lezárások | tűzgátló nyílászárók | 1 hónap | tűzvédelmi üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 15 |  | tűzgátló záróelemek | nincs követelmény |  | 6 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 16 | hő és füst elleni védelem megoldásai | füstelvezető, légpótló szerkezet | 3 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 17 |  | füstelszívó, légpótló ventilátor | 3 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 18 |  | füstmentesítő ventilátor | 3 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 19 |  | füstcsappantyú, zsalu | 3 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 20 |  | füstgátló nyílászáró | 3 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 21 |  | mobil füstkötény | 3 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 22 | biztonsági tápforrásnak minősülő dízelaggregátor |  | 1 hónap (+ 3 nap) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |
| 23 | biztonsági tápforrásnak minősülő akkumulátor, szünetmentes tápegység |  | 1 hónap (+ 3 nap) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | 6 hónap (+ 1 hét) | tűzvédelmi üzemeltetési napló | Az időszakos felülvizsgálattal egyidejűleg | tűzvédelmi üzemeltetési napló |

4.sz melléklet

A
 LAKÓHÁZ
TŰZRIADÓ TERVE

Magatartási szabályok tűz esetén

- Aki a Lakóházban vagy annak közelében tüzet észlel köteles azt a veszélyzónában, annak közelében vagy a Lakóház területén tartózkodók tudomására hozni.

- A tűz jelzése a helyszínen hangos "TŰZ VAN! TŰZ VAN!" kiáltással történjen, míg a távolabb tartózkodó személyeket zajkeltéssel, kolompolással kell értesíteni.

- A tűzjelzés hallatán mindenki köteles az építményt illetve a veszélyzónát maradéktalanul elhagyni.

- Ha a veszélyzónában tartózkodó személyek közül valaki önerejéből képtelen elmenekülni (sokkos állapot, sérülés, rosszullét, akadály stb.) a helyszínen tartózkodók első feladata az életmentés kell, hogy legyen, mindaddig, amíg saját életét, testi épségét nem veszélyezteti.

- A Lakóház kiürítését szükség szerint, a lakókkal előzetesen egyeztetve gyakoroltatni kell.

- Tűzjelzés elsődleges eszköze a hangos szóval történő tűzilárma.

Általános szabályok

- A tűzjelzés észlelését követően a menekülési útvonalon keresztül az ajtóhoz legközelebb tartózkodó személy kezdi meg a kivonulást, majd őt követi a többi.

- A Lakóház férfi tagjai, illetve a Lakóház vezetését végző személyek zárják a sort és folyamatosan ellenőrzik a létszámot, illetve kötelességük meggyőződni, hogy mindenki elhagyta az épületet, veszélyzónát.

- A helyiség elhagyását követően az épületet a menekülési útvonalon olyan sorrendben kell elhagyni, amilyen sorrendet a menekülési terv meghatároz: a folyosó ajtóhoz illetve a lépcsőház bejáratához legközelebbi helyiségben tartózkodók kezdik el és a legtávolabbi helyiségben lévők fejezik be a kivonulást.

- Kivonulás közben kerülni kell a csoportok keveredését, tumultus-szerű gyülekezést, hangoskodást, rendzavarást.

- A pánikhangulat veszélyezteti az épület időben történő elhagyásának megvalósíthatóságát, valamint a kivonulók testi épségét. A fegyelem megtartása az irányító személyek feladata!

- A gyülekezési területen, amely az épületre jellemző omlási határon kívül van végleges létszámellenőrzést, kell tartani.

- A szükség szerint megtartásra kerülő gyakorló tűzriadókról jegyzőkönyvet kell készíteni és azokat a tűzvédelmi iratok között kell tartani.

A keletkezett tűz oltása, vagyonmentés

- Ha tűz nagysága és jellege lehetővé teszi, a helyszínen tartózkodó felnőtt személyzetnek a Lakóház területén elhelyezett kézi tűzoltó készülékek segítségével meg kell kísérelnie a tűz oltását. Ezzel párhuzamosan el kell végezni a veszélyeztetett terület áramellátásának és gázellátásának leválasztását.

- A tűz oltására minden rendelkezésre álló eszközt fel kell használni, amely legalább a tűz továbbterjedését, intenzitását korlátozni képes. Amennyiben az oltásban résztvevők nem biztosak abban, hogy a terület áramellátása kikapcsolásra került, vizet vagy vízbázisú oltóanyagot használni TILOS!

- A tűz közelében lévő még meg nem gyulladt tárgyakat, eszközöket, ha lehet, el kell távolítani, és biztonságba helyezni.

- A tűz oltása addig lehetséges, amíg annak kiterjedése az éghető anyagtól függően néhány négyzetméter alapterületű, vagy a keletkezett füstgázok és az égéssel együtt járó erős sugárzó hő a megközelítését lehetővé teszi.

Tűz oltása kézi tűzoltóeszközökkel

- A Lakóház területén található készenlétben tartott tűzoltó készülékekből egyszerre több darabot kell a tűz helyszínére szállítani, amelyeket – ha van elegendő személy a kezelésére –, párhuzamosan kell a tűz oltására felhasználni.

- A Lakóház területén elhelyezett porral oltó készülékeket maximum 2-3 méter távolságból lehet hatásosan felhasználni tűz oltására.

- Az oltást úgy kell elvégezni, hogy az egész felületét az oltóporral sávosan végezve az oltási területet teljesen lefedjük. Az eloltott tüzet az újra lángra lobbanás veszélye miatt őrizetlenül hagyni TILOS!

Személyek mentése, elsősegélynyújtás szabályai

- Ha a veszélyzónában tartózkodó személyek közül valaki önerejéből képtelen elmenekülni (sokkos állapot, sérülés, rosszullét, akadály stb.) a helyszínen tartózkodók első feladata az életmentés kell, hogy legyen, mindaddig, amíg saját életét testi épségét nem veszélyezteti.

- Sérült személyek mentésére minden a helyszínen található arra alkalmas eszköz felhasználható.

- Ha a helyszínen az ott tartózkodók ruházata lángra lobban, azt tűzoltó készülék, illetve oltópor felhasználásával oltani szigorúan TILOS. A lángra lobbant ruházatú személyeket, illetve a tüzet takaróval, lehetőség szerint nedvesített takaró segítségével kell eloltani.

- Sérült égett testrészeket a rendszeresített elsősegélynyújtó eszközök felhasználásával kell ellátni és szükség szerint orvoshoz szállítani, vagy mentőt hívni.

Külső segítség igénybevétele tűz oltásához

- Ha a tűz kiterjedése intenzitása lehetetlenné teszi, hogy a helyszínen található tűzoltó eszközökkel beavatkozzunk, haladéktalanul értesíteni kell a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Kirendeltséget.

Észak-Pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség

1131, Budapest, XIII. ker. Zsinór utca 8-12.

Telefonos elérhetősége: +36-1-459-23-71

- A tűzoltóság hívószáma: 105

- A tűzjelzésnek tartalmaznia kell:

  - A tűzeset pontos helyét: helység, utca, házszám;

  - A tűz terjedelmét, nagyságát (pl. - egy helyiség, épületrész, létesítmény);

  - Milyen anyag és, mit veszélyeztet a tűz (pl. - épület, tetőszerkezet, gépkocsi, üzemanyag, vegyi anyag, ha ismert az anyagfajta pontos megnevezése);

  - Emberélet van-e veszélyben;

  - A bejelentő nevét és annak a távbeszélőnek a kapcsolási számát, ahonnan a jelentés történt;

  - A jelentés befejezését követően legalább addig nem szabad megszakítani a vonalat, amíg a jelentést vevő nem jelzi, hogy a közölt adatokat értette, és tudomásul vette.

- Ezt követően, ha nem tartózkodik a helyszínen értesíteni kell az Ügyvezető elnököt, valamint az irodavezető-gondnokot:

Név: ………………………………………………………………

Telefonszám.: ……………………………………………………..

Név: ………………………………………………………………

Telefonszám.: ……………………….…………………………….

- A helyszínen előkészületeket kell tenni a tűzoltóság fogadására.

- Elő kell készíteni a Lakóház Tűzvédelmi Szabályzatát, különös tekintettel a Lakóház alaprajzára.

- A megérkezés után a kivonulás vezetőjét tájékoztatni kell minden olyan körülményről, ami a tűzoltás szempontjából lényeges. Így a helyiségekben található anyagok éghetőségéről, különösen éghető anyagok, folyadékok, gázok, gázpalackok előfordulásáról.

- A mentés, oltás irányítása a kivonulás-vezető parancsnok feladata, utasításait minden helyszínen tartózkodónak kötelessége végrehajtani.

- Minden tűzesetet, az eloltottat is jelenteni kell a tűzoltóság felé, a tűzriadó terv tartalmát a Lakóház lakóival meg kell ismertetni.

Hatályos: 2016. február 10.

Ügyvezető elnök

TÁJÉKOZTATÓ A LAKÓHÁZ ÜZEMELTETÉSÉÉRT FELELŐS SZEMÉLYEK ELÉRHETŐSÉGEIRŐL

| Tevékenység | Név | Telefon |
| --- | --- | --- |
| Vízhálózat (nyomó-ejtő vezeték) – gyorsszolgálat – karbantartás |  |  |
| Kaputelefon-, villanyszerelés |  |  |
| Veszélytelenítés |  |  |
| Rágcsálóirtás |  |  |
| Épület karbantartás, felújítás |  |  |
| Épület karbantartás, felújítás (tetőfedő, ács, bádogos, kémény, kőműves, festő, stb.) |  |  |
| Tűz és munkavédelmi szakember |  |  |
| Lakatos munka |  |  |
| Üveges |  |  |
| Ajtózár mentés (24 órás) |  |  |
| Műszaki ellenőr |  |  |
| Házgondnokok (épülettakarítás) |  |  |
| Jogi tevékenység |  |  |
| Épületbiztosítás -kapcsolattartó -kárbejelentés |  |  |
| Bank Üzemeltetés | ……….Rt Bp. …………………………. Számlaszám:………………………… |  |
| Hitelezés | ………Rt Bp. ………………………….. Számlaszám:………………………… |  |
| Lakástakarék pénztár | ………Rt Bp……………………………. Számlaszám:………………………… |  |
| Fénymásolás |  |  |

5.sz melléklet

............./20.....

## Engedély tűzveszélyes tevékenység végzéséhez

A 20....év.............................hó......napján tartott helyszíni szemle alapján 20....év .............................hó ...... napjától – 20....év .............................hó ...... napjáig a ………………………………………………………………… által használt területen tűzveszélyes tevékenység végezhető az ismertetett szabályok és az alábbi tűzvédelmi előírások betartásával.

A tűzveszélyes tevékenységet végző neve:..........................................................................................

A tevékenységet végző beosztása/munkaköre:.....................................................................................

A tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány száma:....................................................................................

Az adott munkára vonatkozó eseti tűzvédelmi előírások:

………………..............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

………………………………., 20....év...............................hó.......nap

Engedélyt kiadja:						....................................................

*megfelelő aláhúzandó	!				  	        					               						   Ügyvezető elnök* 									             	   Tűzvédelmi megbízott*

A fenti engedélyben foglaltakat a helyi viszonyoknak megfelelően az alábbiakkal egészítem ki (ha a munkavégzés helyszínének tűzveszélyessége indokolja, lehet eseti korlátozást elrendelni.)

………………..............................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................................

……………………………………, 20....év..................................hó.......nap

......................................................

Munkavégzés vezetője

Az engedélyben felsorolt előírásokat és a tűzvédelemre vonatkozó tudnivalókat tudomásul vettem, azok betartásáért büntetőjogi felelősséget vállalok.

……………………………………….., 20....év................................hó.......nap

……..................................................

Tűzveszélyes munkát végző

Tűzveszélyes tevékenységet tilos végezni olyan helyen, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat mindaddig, amíg a tűz- vagy robbanásveszélyt el nem hárították.

Alkalomszerű tűzveszélyes tevékenységet (pl. hegesztést) csak a munka elrendelőjének előzetes írásbeli hozzájárulása alapján szabad végezni. Külső vállalkozás által végzett tűzveszélyes tevékenységre a hozzájárulást a külső cég munkát elrendelő vezetője adja ki. Az engedélyt azonban a munka helyszínének vezetőjével, azaz az ügyvezetővel egyeztetni kell, aki ezt szükség esetén

- a helyi sajátosságoknak megfelelő tűzvédelmi előírásokkal kiegészítheti.

Ellenőrzés esetén az engedélyt fel kell mutatni.

Hegesztést csak szabványos és kifogástalan állapotban levő hegesztő berendezéssel szabad megkezdeni és végezni. Szivárgó tömlővel, bizonytalanul csatlakozó szerelvényekkel dolgozni nem szabad.

Ív- és lánghegesztést csak hegesztői képesítéssel és tűzvédelmi szakvizsgával rendelkező személy végezhet.

A helyiség födém- és faláttöréseit, továbbá több szinten áthaladó csővezetékek nyílásait tűzgátló anyaggal és hézagmentesen le kell zárni.

Éghető anyagú padozattal burkolt helyiségben a padozatot az éghető hulladéktól fel kell takarítani és locsolni.

Éghető anyagot a munkavégzés 5 m-es körzetéből el kell távolítani, ha az nem lehetséges, vizes ponyvával történő letakarással kell védeni a szikraszóródás ellen.

A szikraszóródás megakadályozás céljából, tűzbiztos anyagból (vaslemez) védő falat kell létesíteni. Indokolt esetben tűzvédelmi felügyeletről kell gondoskodni.

Tilos az oxigénpalackot zsíros, olajos kézzel, ronggyal kezelni, valamint a palackok szerelvényezéskor dohányozni és nyílt lángot használni. Gázpalackot feldőlés ellen rögzíteni kell.

A tűzveszélyes tevékenységhez az engedélyező az esetleg keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó felszerelést, készüléket köteles biztosítani.

Forrasztásnál biztosítani kell, hogy a páka a hőátadással, hősugárzással ne legyen gyújtóforrás.

Izzó pákát vagy felhevült pákát, továbbá elektromos pákát felügyelet nélkül hagyni, éghető anyagra rátenni nem szabad és csak a teljes lehűlés után lehet a tároló helyre tenni.

A szabadban tüzet gyújtani, tüzel berendezést használni csak úgy szabad, hogy az környezetére tűz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

A szabadban a tüzet és az üzemeltetett tüzel berendezést őrizetlenül hagyni nem szabad, veszély esetén – vagy ha arra nincs szükség – a tüzet azonnal el kell oltani.

A tüzelés, a tüzel berendezés használatának színhelyén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel az esetleges tűzterjedése megakadályozható, vagy a tűz eloltható.

Tűzveszélyes tevékenység befejezése után a munkát végző, a helyszínt és annak környezetét köteles átvizsgálni, és minden olyan körülményt megszüntetni, ami tüzet okozhat. A munka befejezését az engedélyt kiadó felé jelezni kell.